УКРАИНСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ИНСПЕКЦИЯ   РЕГИСТРА

И   БЕЗОПАСНОСТИ   СУДОХОДСТВА

Г О С Ф Л О Т Н А Д З О Р	У К Р А И Н Ы

УТВЕРЖДЕНО

Начальником  Госфлотнадзора

Украины

ПЛАТОНОВЫМ В.А.

28  июля  1994  года

РУКОВОДСТВО   ПО   КЛАССИФИКАЦИИ  ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ   НАДЗОРУ   ЗА   СТРОИТЕЛЬСТВОМ   И   ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ   ЯХТ

Киев–1994

Настоящее "Руководство..."   разработано

специалистами Госфлотнадзора Украины:

ПЕТРОВ В.Г.  – руководитель разработки,

РЫНДИН В.Е., КОСТЕНКО К.В., ФАДЕЕВ С.Е.,

при участии сотрудников

Николаевского кораблестроительного

института им. адмирала С.О. МАКАРОВА:

КУЗНЕЦОВА А.И.    – к.т.н., доцента,

ЗАБУРДАЕВА Л.В.   – к.т.н.. доцента,

КУЗНЕЦОВА  Ал.И.

©     Госфлотнадзор Украины, 1994 г.

УВАЖАЕМЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ  В  ОБЛАСТИ  ЯХТИНГА !

В настоящее время на ранее действовавших и вновь создаваемых предпри-ятиях ведется строительство парусных, парусно-моторных и моторных яхт по документации, разработанной как специализированными конструкторскими бюро, так и любителями.

Проектанты используют и руководствуются различными источниками (тех-ническая литература, Правила различных морских классификационных об-ществ), и зачастую опираются лишь на собственный опыт.

Проектная документация не проходит технической экспертизы, нет единых требований по классификации, отсутствуют единые формы яхтенных доку-ментов, строительство ведется без надзора сюрвейеров.

Все это, в конечном итоге, сказывается на качестве яхт и их надежности в эксплуатации, а ,следовательно, и на безопасности плавания.

Все отмеченные недостатки обусловлены отсутствием единых правил и норм, устанавливающих единые требования к яхтам, определяющих взаимо-отношения проектантов, строителей, владельцев и надзорных органов.

Предложенная редакция "Руководства..." направлена, прежде всего, на упо-рядочение деятельности заинтересованных в яхтостроении производителей и владельцев, и, в конечном итоге, на создание единых национальных Правил классификации и постройки яхт.

Опытное введение в действие  "Руководства..." в 1994 г. подтвердило целе-сообразность и необходимость работ в данной области и получило признание со стороны множества специалистов в области яхтинга.

Коллектив авторов заранее выражает свою признательность специалистам и коллективам, подготовившим и направившим свои замечания и предложения,  направленные на оптимизацию норм и требований с целью совершенство-вания настоящего "Руководства...".

Надеемся, что соблюдение требований "Руководства..." позволит улучшить качество и надежность яхт, поднимет престиж яхтостроителей Украины как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

С наилучшими пожеланиями!

Авторы.

Наш  адрес:

327015,  г Николаев, Спасский спуск, 5

Черноморско-Дунайская БГИ

тел , факс (0512) - 37-73-77

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист

1.   Область распространения.							   5

2.   Классификация.									   6

3.   Одобрение докуменации..							   8

4.   Технический надзор за строительством...					 10

5.   Правила постройки яхт.								 18

6.   Предписание, регулирующее минимальное снабжение и безопасность яхт..	 22

7.   Технический надзор в эксплуатации.						 27

8.   Документы Госфлотнадзора.							 37

Приложения:

1.   Перечень представляемых к рассмотрению конструкторских документов.	   39

2.   Классификационное свидетельство  			(Форма ГФН-40)	   41

3.   Классификационное свидетельство  			(Форма ГФН-41)	   45

4.   Яхтенное свидетельство  					(Форма ГФН-42)	   47

5.   Свидетельство о безопасности яхты 			(Форма ГФН-43)	   50

6.   Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью,

сточными водами и мусором 				(Форма ГФН-44)	   53

7. Акт первоначального-очередного освидетельствования яхты  (Форма ГФН-45)   56

8. Акт ежегодного-внеочередного освидетельствования яхты     (Форма ГФН-46)   61

9.   Сертификат на яхту 					(Форма ГФН-47)	   63

10. Сертификат на корпус яхты				(Форма ГФН-48)	   64

11. Сертификат (на изделие) 					(Форма ГФН-49)	   65

1.  ОБЛАСТЬ    РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.   Настоящее "Руководство по классификации, техническому надзору за строительством и эксплуатацией яхт" *   устанавливает классификацию, про-цедуру одобрения проектной документации, порядок, методы и объем техни-ческого надзора за строительством парусных, парусно-моторных, моторно-парусных и моторных яхт, осуществляемого Украинской государственной инспекцией Регистра и безопасности судоходства" **,  для обеспечения безо-пасности эксплуатации яхт в соответствии с их назначением;  и охраны чело-веческой жизни во время плавания.

1.2. Требования Руководства распространяются на все строящиеся, вводимые в эксплуатацию и эксплуатируемые на Украине яхты.

1.3. Требования Руководства не распространяются на спортивные яхты, не имеющие самоотливного кокпита и закрытой рубки.

1.4. Определения:

- Яхта – судно, оснащённое парусами или оборудованное механическим двигателем, предназначенное для прогулок, туризма или спорта.

- Парусная яхта –яхта, имеющая нормальное парусное вооружение.

- Парусно-моторная яхта – яхта, имеющая нормальное парусное воору-жение и небольшой двигатель мощностью 0,7-2,2 кВт на тонну водо-измещения, который сообщает ей скорость 3-6 узлов.

- Моторно-парусная яхта – яхта, имеющая уменьшенную площадь пару-сов и двигатель мощностью свыше 2,2 кВт на тонну водоизмещения, повышенную дальность ппаиания.

- Моторная яхта – яхта длиной более 8 м с комфортабельными каютами.

1.5. Руководство применяется Госфлотнадзором для определения класса и процедуры осуществления технического надзора за постройкой и эксплуата-цией яхт, контроля за изготовлением и сертификацией яхтенного оборудова-ния и предметов яхтенного снабжения.

1.6. Требования Руководства по обеспечению необходимых условий для над-зора обязательны для всех организаций, предприятий и лиц, осуществляю-щих проектирование, постройку, ремонт, переоборудование и эксплуатацию яхт, а также занимающихся изготовлением яхтенного оборудования и пред-метов яхтенного снабжения.

17. Настоящее Руководство определяет класс, район плавания, устанавливает требования к конструкции, а также нормы снабжения яхт.

1.8. Руководство вводится в действие с момента его утверждения и подлежит дополнениям и корректировке по результатам опытного внедрения.

*    – далее  "Руководство"

**  – далее  "Госфлотнадзор"

2.  КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1.  Правила классификации распространяются на яхты длиной от 6 до 30 метров, указанные в разделе 1 Руководства.  Правила допускается применять с согласия Госфлотнадзора для классификации яхтенных размерений.

2.2.  Госфлотнадзор может присвоить класс яхте с постройки, а также присво-ить или возобновить класс яхты в эксплуатации.

2.3.  Присвоение яхте класса  Госфлотнадзора означает подтверждение Гос-флотнадзором соответствия яхты предъявляемым к ней требованиям Руко-водства и принятие яхты под надзор на установленный период с осуществле-нием в определённые сроки соответствующих освидетельствований.

2.4.  Возобновление класса означает подтверждение Госфлотнадзором соот-ветствия технического состояния яхты присвоенному классу и продление надзора на определённый период.

2.5. Класс яхте присваивается или возобновляется Госфлотнадзором, как пра-вило, нa четырёхлетний период, однако Госфлотнадзор может присвоить или возобновить его на иной срок.

2.6.  Наличие у яхты действующего класса Госфлотнадзора означает, что яхта находится под предусмотренным Руководством надзором за ее техническим состоянием и наличием нормативного снабжения; и полностью или в степе-ни, признанной Госфлотнадзором за достаточную, удовлетворяет тем требо-ваниям Руководства, которые на нeё распространяются в соответствии с сим-волом класса.  Наличие у яхты действующего класса удостоверяется наличи-ем на яхте действующего Классификационного свидетельства.

2.7  Госфлотнадзор вправе снять или аннулировать класс яхты при достаточ-ных на то основаниях.

2.8.  Снятие класса яхты означает прекращение надзора и полное запрещение её эксплуатации.

2.9.  Аннулирование класса означает прекращение осуществления Госфлот-надзором надзора за яхтой в связи с её гибелью или списанием.

2.10.  Классификационное свидетельство нa яхту теряет силу в следующих случаях:

–  после повреждения основных элементов яхты, без устранения которых не обеспечивается безопасность эксплуатации;

–  в случае непредъявления яхты к обязательному освидетельствованию в ус-тановленный срок;

–  при невыполнении требований настоящего Руководства;

–  при нарушении условий плавания, указанных в яхтенных документах;

–  при проведении без предварительного согласования с Госфлотнадзором конструктивных изменений и изменений снабжения яхты.

2.11.  С присвоением класса яхте Госфлотнадзор вносит её в Государствен-ный Яхтенный Реестр и исключает её при снятии или аннулировании класса.

2.12.  Всем яхтам при назначении класса присваивается один или более зна-ков класса, составляющих символ класса.

  - В перечень знаков класса, которые может получить яхта, входят:

знаки  категории  надзора  за  постройкой

– знак присваивается яхте, построенной по правилам настоящего Ру-ководства и под техническим надзором Госфлотнадзора.

– знак присваивается яхте, построенной по правилам и под надзором признанного Госфлотнадзором иного классификационного общества и затем реклассифицированной на класс Госфлотнадзора.

– знак присваивается яхте, построенной без надзора Госфлотнадзора и признанного им иного классификационного общества, но прошедшей освидетельствование Госфлотнадзором и удовлетворяющей требовани-ям настоящего Руководства.

знаки  состояния  корпуса

А   – знак присваивается яхте, корпус которой построен в соответствии с

требованиями настоящего Руководства.

1     – знак присваивается яхте, якорно-швартовное устройство которой со-

ответствует требованиям настоящего Руководства и находится в хоро-

шем техническом состоянии.

знаки  ограничения  района  плавания

КО   – знак присваивается яхте с неограниченным районом плавания.

К1    – знак присваивается яхте с районом плавания первой категории, пре-

дусматривающей  плавание в открытых морях с удалением от  места

убежища до 200 миль и с допустимым расстоянием между местами у-

бежища до 400 миль; а также плавать в закрытых морях.

К2    – знак присваивается яхте с районом плавания второй категории, пре-

дусматривающей плавание в открытых морях с удалением от места убежища до 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища до 100 миль, и плавание в закрытых морях – в границах, установленных Госфлотнадзором в каждом случае, при этом yдaлeние от места убежища не должно превышать 100 миль, а допустимое рас-стояние между местами убежища 200 миль.

КЗ    – знак присваивается яхте с районом плавания третьей категории, пре-

дусматривающей плавание в прибрежных морских районах, в грани-цах, установленных Госфлотнадзором в каждом случае; при этом уда-ление oт берега не должно превышать 20 миль, а от места убежища – 50 миль.

К4    – знак присваивается яхте с районом плавания четвертой категории,

предусматривающей плавание по рекам, большим водохранилищам, а также в прибрежных морских районах не далее 5 миль от берега.

знаки  состояния  силовой  установки

М    – знак присваивается в том случае, если силовая установка имеет

одобрение признанного классификационного общвства и ее монтаж осуществлялся под техническим, надзором Госфлотнадзора.

М      – знак присваивается в том случае, если силовая установка не имеет

одобрения признанного классификационного общества, но схема ее установки была проверена Госфлотнадзором.

………………………………………………………………………………………

2.14  Знаки располагаются в символе класса в той последовательности, как это указано в "2.13."  Например, для яхты неограниченного района плавания символ класса может иметь такой вид:   А   1  К0    м

2.15.  По решению Госфлотнадзора в символе класса может быть введена словесная характеристика "яхта" или словесная характеристика, определяю-щая вид парусного воопужения  (например "тендер"), проставляемая перед знаком ограничения района плавания.  Примеры:

1)   "А  1  яхта      КО  М "

2)   "А  1  тендер  К1  М "

2 16 Госфлотнадзор вправе ввести в символ класса яхты дополнительную информацию по ограничению района плавания, проставляемую после ос-новного знака ограничения района плавания.

2.17. Госфлотнадзор вправе исключить или изменить в символе класса соот-ветствующий знак при изменении или нарушении условий, послуживших ос-новаием для введения данного знака в формулу класса.

3.  ОДОБРЕНИЕ    ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1.  Рассмотрение и одобрение Госфлотнадзором технической документации на яхты, яхтенное оборудование и снабжение производится с целью проверки соответствия объектов надзора требованиям Руководства*.

( *  – экспертизу и одобрение  документации на яхты no поручению Госфлотнадзора

осуществляет Черноморско-Дунайская бассейновая государственная инспекция).

3.2.  Если представляемая техническая документация полностью или в достаточной степени удовлетворяет требованиям Руководства и не противоречит им, она одобря-ется или согласовывается Госфлотнадзором. В противном случае документация воз-вращается проектанту для доработки и исправления.

3.3.  Техническая документация предоставляется на одобрение заблаговременно – до начала строительства яхты.  Перечень такой документации приведен в Приложении 1.

3.4.  При капитальном ремонте, переоборудовании, восстановлении яхт объём предо-ставляемой документации согласовывается с Госфлотнадзором в каждом отдельном случае.

3.5.  Представляемая на рассмотрение и одобрение техническая документация должна содержать все необходимые данные для проверки на соответствие требованиям Руко-водства.

3.6.  Документы должны быть разработаны с соблюдением требований действующих стандартов и принятых норм и предоставляться на рассмотрение комплектно в трёх экземплярах вместе с заявкой-договором, с полным перечнем представляемых на рас-смотрение документов.  По требованию Госфлотнадзора разработчик (строитель) обя-зан представлять дополнительные материалы, обосновывающие и поясняющие приня-тые в проекте решения.

3.7.  Если в представленной технической документации имеются какие-либо отступ-ления от Руководства, либо применены технические решения, не в полной мере соот-ветствующие требованиям Руководства, но равноценные им, то к комплекту докумен-тации должен быть приложен сводный перечень отступлений и необходимые техни-ческие обоснования.

3.8.  Рассмотрение и одобрение технической документации выполняется на основании заявок-договоров с организациями, предприятиями и лицами, осуществляющими про-ектирование, переоборудование, ремонт, восстановление яхт.

3.9.  На основании заявки-договора Госфлотнадзор определяет необходимость рас-смотрения и одобрения технической документации, устанавливает продолжитель-ность рассмотрения.

3.10.  Одобрение или согласование технической документации оформляется проста-новкой на соответствующих технических условиях, чертежах  и др. штампа Госфлот-надзора:

ГОСФЛОТНАДЗОР  УКРАИНЫ	 	 ГОСФЛОТНАДЗОР  УКРАИНЫ

О Д О Б Р Е Н О 				С О Г Л А С О В А Н О

"	" 			200  г. 	  "	"			200   г.

3.11.  Техническая документация должна одобряться без замечаний.  Одобрение оформляется только после устранения проектантом всех замечаний.

3.12.   Одобренные Госфлотнадзором экземпляры документов, на которых простав-лены соответствующие штампы одобрения (согласования), являются контрольными.

3.13. После одобрения технической документации два комплекта одобренной доку-ментации вместе с письмом-заключением возвращаются разработчику.

В последующем один комплект документации передаётся местной бассейновой инспекции, которая будет осуществлять технический надзор за строительством яхт.  Один комплект одобренной документации с визами участников её рассмотрония хра-нится в бассейновой инспекции, производившей рассмотрение.

3.14.  Техническая документация на яхты одобряется, как правило, без ограничения срока.  В отдельных случаях, по усмотрению Госфлотнадзора, срок действия одобре-ния может быть ограничен.

3.15.  Независимо от даты одобрения техническая документация подлежит обязатель-ной корректировке, связанной с изменениями Руководства, нормативно-технических документов, предписаний международных конвенций.

Откорректированная документация должна быть представлена на повторное одоб-рение в бассейновую инспекцию, ранее производившую экспертизу.

3.16.  Проверка и корректировка документации должна производиться заинтересо-ванными организациями (лицами) без специального уведомления Госфлотнадзора.

3.17.  В отдельных случаях, вся одобренная документация подлежит корректировке с учётом директивных указаний Госфлотнадзора, предписывающих их выполнение на строящихся, ремонтируемых, переоборудуемых и эксплуатируемых яхтах.

3.18.  Если в одобренную техническую документацию без ведома Госфлотнадзора внесены изменения, затрагивающие вопросы, входящие в компетенцию указанного органа, одобрение теряет силу.

3.19. Госфлотнадэор может снять своё одобрение технической документации в следу-ющих случаях:

– если документация своевременно не приведена в соответствие с требованиями руководства, а также предписаниями международных конвенций;

– если оказывается, что качество и надёжность материалов или изделий не удов-летворяет требованиям Госфлотнадзора.

3.20.  При необходимости инспекция Госфлотнадзора, осуществляющая надзор за строительством яхты (изготовлением яхтенного оборудования, изделий, материалов и предметов снабжения), вправе потребовать рабочую документацию, подтверждаю-щую соответствие изготовленных узлов (изделий) одобренной документации.

3.21.  Ответственность за соответствие рабочих чертежей требованиям одобренной документации, стандартов, Руководства возлагается на предприятие-строитель.

Контроль за соблюдение требований одобренной документации, стандартов, Руко-водства возлагается на инспекцию, осуществляющую надзор за строительством яхты, изделий и оборудования.

3.22.  Изменения, возникшие в процессе разработки рабочей документации, построй-ки яхты или изготовления изделий, оборудования, не имеющие принципиального ха-рактера, одобряются бассейновой инспекцией, осуществляющей надзор за строитель-ством яхты.

3.23.   0б изменениях принципиального характера, касающихся решений, принятых в одобренной технической документации (замена основных материалов, оборудования, состава снабжения, обитаемости, безопасности, принципиальных схем…) бассейно-вой инспекцией, осуществляющей надзор, сообщается в итоговом отчёте по оконча-нии строительства яхты до проведения первоначального освидетельствования.

4.  ТЕХНИЧЕСКИЙ    НАДЗОР    ЗА    СТРОИТЕЛЬСТВОМ

4.1.   Общие положения.

4.1.1.  Надзорная деятельность, осуществляемая Госфлотнадзором, включает рассмо-трение и одобрение технической документации, надзор за строительством яхт, надзор за изготовлением изделий яхтенного оборудования и предметов яхтенного снабжения, надзор за проведением раэличных видов испытаний.

4.1.2.  Порядок, объем и процедуры надзора устанавливаются Госфлотнадзором.

4.1.3  Все работы по надзору за строительством яхт выполняются бассейновыми ин-спекциями Госфлотнадзора по заявкам и договорам с организациями, предприятиями и лицами, осуществляющими строительство, ремонт и переоборудование яхт.

4.1.4.  На основании заявки в зависимости от конкретных условий предстоящего над-зора, бассейновая инспекция определяет необходимость заключения договора о над-зоре.

4.1.5.  Договор о надзоре на предприятии определяет объекты надзора и регламенти-рует взаимоотношения, права и обязанности сторон.

4.1.6.  В любых случаях надзору инспекторов Госфлотнадзора подлежит номенкла-тура изделий, указанных в табл.1:

| # Номенклатура обьектов надзора | ## Форма надзора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при изготов-лении | при монтаже | при испытаниях |
| 1. КОРПУС ЯХТЫ |  |  |  |
| 1.2. Наружная обшивка с набором | Р | Р | - |
| 1.3. Палубы, платформы, пиллерсы | Р | Р | - |
| 1.4. Кокпиты | Р | Р | - |
| 1.5. Переборки непроницаемые и цистерны встроенные | Р | Р | - |
| 1.6. Фальшборт, надстройки, рубки | Р | Р | - |
| 1.7. Фундаменты под главные и вспомогательные механизмы | Р | Р | - |
| 1.8. Комингсы, тамбуры и другие ограждения отверстий в корпусе (в том числе – шахты и швертколодцы) | Р | Р | - |
| 1.9. Фальшкили, шверты, шверцы и их крепления | Р | Р | - |
| 2. ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 Kолонны мачт, гиков и спинакер-гиков; выстрела, бушприты, реи т.п. | Р | - | - |
| 2.2 Стоячий такелаж, включая талрепы | Р | - | - |
| 2.3 Рангоут со стоячим и бегучим такелажем в сборе | - | Р | # Р |
| 3. УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА |  |  |  |
| 3.1 Устройство рулевое | ПД | Р | # Р |
| 3.2 Устройство якорно-швартовное (включая клюзы) | ПД | Р | # Р |
| 3.3 Устройство подъёма шверта | ПД | Р | # Р |
| 3.4 Путенсы, обуха крепления элементов стоячего такелажа | Р | Р | - |
| 3.5 Погоны, лебёдки, киповые планки и прочее | - | Р | Р |
| 3.6 Люки, иллюминаторы | Р | Р | Р |
| 3.7 Релинги, леерные ограждения | Р | Р | Р |
| 4. Противопожарное оборудование | ПД | - | Р |
| 5. Спасательные средства | ПД | Р | Р |
| 6. Валоприводы, устройства дейдвудные, движители | Р | Р | Р |
| 7. Силовые установки и обслужи-вающие их вспомогательные механизмы и системы | ПД | Р | Р |
| 8. Системы и трубопроводы | ПД | Р | Р |
| 9. Электрооборудование | ПД | Р | Р |
| 10. Радиооборудование | ПД | Р | Р |
| 11. Навигационное оборудование | ПД | Р | Р |
| 12. Материалы металлические и неметаллические | ПД | - | - |
| 13. Сварка | ПД | Р | - |
| 14. Автоматизация | ПД | Р | Р |

Принятые  условные  обзначения:

Р     –  надзор  инспектора;

ПД  –  признанная  документация.

4.1.7.  Для конкретизации номенклатуры объектов, объёма и порядка освидетельство-ваний, до начала надзора предприятием-строителем составляется и согласовывается с инспекцией перечень объектов надзора.

В перечне указываются объекты надзора, техническая документация на изготовле-ние изделий или строительство яхты, предписанные при надзоре освидетельствования и испытания, порядок их проведения а также выдаваемые документы.

4.1.8.  Госфлотнадзор может по договору поручить надзор (частично или полностью) за постройкой яхты на его класс другой классификационной или иной компетентной организации, а также принять поручение другой классификациинной организации на надзор за постройкой яхты.

4.1.9.  Надзор по поручению осуществляется организацией на основании договора (соглашения) о взаимозамещении и в соответствии с конкретным поручением Гос-флотнадзора.  При выдаче поручения определяются: объекты и объём надзора, поря-док одобрения технической документации; выдаваемые документы.

4.1.10.  Возможность признания сертификатов на материалы и комплектующее яхтен-ное оборудование, изготовленные под надзором другой классификационной организа-ции, определяется в каждом случае Госфлотнадзором.

4.1.11.   При осуществлении надзора Госфлотнадзор оставляет за собой право провер-ки выполнения всех видов конструкторских и технологических нормативов, влияю-щих на выполнение требований Руководства в отношении: точности изготовления, допусков и посадок, технологических процессов.  При этом используются требования стандартов, другой нормативно-технической документации, общетехнические нормы и правила.

4.1.12.  Госфлотнадзор в своей надзорной деятельности не заменяет предписанной де-ятельности других органов государственного надзора и должностных лиц яхтовла-дельца, предприятия-строителя и не несёт ответственности за выполнение организа-циями и лицами требований стандартов и правил.

4.1.13. Госфлотнадзор осуществляет технический надзор за строительством яхт, изго-товлением материалов и яхтенного оборудования на предприятиях путём проведения инспекторами освидетельствований а также испытаний объектов надзора в их присут-ствии.

Основным методом осуществления надзора является выборочный контроль, при ко-тором решение о соответствии объекта надзора требованиям Госфлотнадзора прини-мается по результатам освидетельствования или пo результатам контрольной про-верки свойств, параметров и характеристик обекта, а также отдельных производствен-ных операций, режимов и других показателей технологического процесса.

4.1.14.  Освидетельствование объектов надзора производится инспектором, как пра-вило, на конечной стадии изготовления продукции – после её приёмки ОТК предпри-ятия, либо лицами, отвечающими за качество готовой продукции.

В необходимых случаях – когда  это обусловлено технологией изготовления, видом (конструкцией) изделия и т.п. – освидетельствование может производиться на проме-жуточных стадиях изготовления объектов надзора после проведения пооперацион-ного заводского контроля.

4.1.15.  В процессе надзора предприятие-строитель обязано предъявлять инспектору сертификаты на покупные материалы, изделия, яхтенное оборудование и предметы снабжения.  При отсутствии сертификатов или если будет установлено, что качество не удовлетворяет требованиям Госфлотнадзора, инспектор может потребовать прове-дения на предприятии входного контроля.  При нудовлетворительных результатах входного контроля применение таких материалов, изделий и оборудования не допу-скается – независимо от наличия сертификатов.

4.1.16.  В процессе надзора Госфлотнадзор может предъявить необходимые требова-ния к объектам и технологическим процессам, не подлежащим надзору – если будет установлено, что их применение привело или может привести к нарушению требо-ваний Руководства.

4.1.17.  При разногласиях, связанных с требованиями или решениями инспектора, проектант, предприятие-строитель или яхтовладелец могут обратиться для решения вопроса в Бассейновую инспекцию.

При разногласиях с инспекцией вопрос передаётся на решение в Госфлотнадзор с представлением обоснований и копией решения Бассейновой инспекции.

4.1.18.  Госфлотнадзор осуществляет надзорную деятельность при условии надлежа-щего выполнения предприятиями и лицами своих обязанностей по выпуску продук-ции с установленными показаталями качества.  При недостаточной отработке объекта надзора, нестабильности технологического процесса, низкой технологической дисци-плине или недостаточной эффективности системы контроля качества на предприятии Госфлотнадзор не принимает претензии за задержки производства, вызванные увели-чением объема освидетельствования продукции вследствие указанных выше причин.

4.1.19.  Предприятие обеспечивает все необходимые условия для осуществления ин-спектором надзора:

– предоставляет удобное для работы помещение, всю необходимую документацию;

– подготавливает объекты надзора для проведения освидетельствований в требуемом объеме;

– обеспечивает безопасность проведения работ;

– обеспечивает присутствие лиц, уполномоченных для предъявления объектов надзо-ра к освидетельствованиям и испытаниям;

– своевременно оповещает инспектора о времени и месте проведения освидетельство-ваний и испытаний объектов надзора.

При несоблюдении предприятием условий обеспечения проведения надзора инспек-тор вправе отказаться от освидетельствований и присутствия при испытаниях.

4.1.20.  По результатам освидетельствований и испытаний инспектор оформляет соот-ветствующие документы.

4.1.21.  По результатам надзорной деятельности Госфлотнадзор выдает на объекты надзора документы установленной формы, удостоверяющие соответствие объекта требованиям Госфлотнадзора, а также его изготовление (строительство) под надзором Госфлотнадзора.

4.2.  Надзор за строительством.

4.2.1  До начала надзора инспектор должен убедиться в наличии полного комплекта одобренной технической документации на яхту, согласованной номенклатурой подле-жащих надзору изделий, ознакомиться с типовыми технологическими процессами на основные работы при строительстве яхты, технологическими инструкциями на от-дельные операции технологического процесса, включая указания об объеме, методах и средствах технического контроля; а также системой контроля качества предприятия.

4.2.2.  В ходе строительства яхты инспектор в общем случае осуществляет надзор за:

– качеством материалов;

– соответствием конструкции объекта надзора требованиям одобренной и согласован-ной конструктивной и нормативно-технической документации;

– средствами измерений и контроля, точностью измерений;

– соблюдением технологических процессов;

– качеством соединений, сварки (включая способ сварки, качество сварочных матери-

алов и сварочного оборудования, квалификацию сварщиков и специалистов по нераз-рушающим методам контроля сварных соединений, соблюдение технологии, методы и объём контроля);

– изготовлением механизмов, устройств, оборудования;

– соответствием покупных изделий, механизмов, приборов, навигационных и радио-технических средств, предметов снабжения требованиям технической документации;

– качеством монтажа главных и вспомогательных механизмов, систем и электрообо-рудования;

– непроницаемостью и водозащищённостью – для изделий, к которым предъявляются данные требования;

– удобством обслуживания и ремонтопригодностью и др.;

– соблюдением объема и порядка проведения различного рода испытаний.

4.2.3.  Процедура надзора, оценка качества всех видов выполняемых работ, качества материалов, изделий, механизмов, оборудования, номенклатура контрольных пара-метров и характеристик устанавливаются инспектором с учетом обеспечения надеж-ной и безопасной эксплуатации яхты, на основе требований одобренной документа-ции, стандартов и технических условий на объекты надзора.  В процессе надзора ин-спектор вправе руководствоваться требованиями правил технического надзора за строительством судов и изготовлением материалов и изделий признанных классифи-кационных обществ.

4.2.4.  Схемы и процедура проведения освидетельствования по сдельным объектам надзора должны включать перечень осмотров и измерений, проверок, последователь-ность их выполнения, необходимый объем экспериментальных проверок, включая пуски, остановки испытываемых механизмов, включения резервных механизмов, средств автоматизированного управления и контроля и т.д,

4 2.5. Выбор схемы и процедуры освидетельствования производится инспектором и зависит от класса яхты.  Результаты освидетельствований отражаются инспектором в "Построечном журнале".

4.2.6. Для контрольного освидетельствования и испытаний инспектор должен быть заблаговременно извещён предприятием-строителем.

До начала освидетельствования инспектору обязаны предъявить извещение либо "Построечный журнал", удостоверяющие соответствие изделия техническим требо-ваниям.

4.2.7.  Предприятие-строитель не должно допускать в производство использование материалов, изделий, механизмов (как собственного изготовления, так и покупных) без предварительной проверки их сертификатов, паспортов и других документов.

Результаты проверки качества должны быть отражены в соответствующих доку-ментах предприятия-строителя.

4 2.6. Непосредственно перед началом освидетельствования инспектор должен лично проверить предъявляемый объект и убедиться в том, что он изготовлен, собран и уста-новлен в полном соответствии с утвержденной технической документацией, все рабо-ты полностью закончены и приняты уполномоченными на то органами (лицами) пред-приятия-строителя.

4.2.9.  В случае обнаружения отклонений от требований одобренной технической до-куменгации, Руководства, стандартов, технических условий, программ испытаний ин-спектор должен потребовать их устранения и повторного предъявления узла или объ-екта.

4.3. Приёмосдаточные испытания.

4.3.1. Настоящий раздел Руководства устанавливает порядок проведения техническо-го надзора при швартовных и ходовых испытаниях яхт, их устройств, механизмов, систем и оборудования.

4.3.2.  Требования настоящего раздела могут использоваться при осуществлении технического надзора в процессе модернизации, переоборудования и ремонта яхт.

4.3.3.  Швартовные испытания проводятся для механизмов, устройств и систем, при-емка которых возможна в условиях стоянки яхты (на ходовых испытаниях за ними ведётся общее наблюдение при работе по прямому назначению).

4.3.4.  Швартовные испытания проводятся с целью проверки:

– качества постройки корпуса;

– изготовления и монтажа механизмов, оборудования, устройств, систем.

– опробования в действии яхтенного оборудования и проверки его параметров на соответствие требованиям технической документации.

– готовности яхты: её механизмов, устройств, систем к проведению ходовых испы-таний.

4.3.5.  Ходовые испытания проводятся с целью:

– проверки работоспособности мехзчиэмов, устройств, навигационного, радиотехни-ческого и электрооборудования в условиях, приближенных к эксплуатационным;

– проверки мореходных качеств яхты;

– окончательных испытаний объектов надзора;

– подтверждения возможности присвоения яхте предусмотренного проектом класса Госфлотнадзора.

4.3.6.  Приемосдаточные испытания должны проводиться по заранее согласованным программам.

Программы швартовных и ходовых испытаний разрабатывает и представляет на со-гласование бассейновой инспекции проектант или предприятие-строитель.  Програм-мы приёмосдаточных испытаний подлежат также согласованию с заказчиком (если такой имеется).

4.3.7.  При разработке программ испытаний могут быть использованы действующие методики их проведения признанных классификационных обществ.

4.3:8.  В разделах программ испытаний для различных видов устройств, механизмов, систем и оборудования яхты, в общем случае, должны быть изложены технические требования, таблицы результатов измерений, пояснения, описания, в том исле:

– условия проведения испытаний;

– объем испытаний;

– режимы;

– измеряемые параметры;

– периодичность измерений;

– последовательность испытаний;

– КИП и средства измерений;

– вспомогательное оборудование, устройства и др. необходимое для проведения ис-пытаний.

4.3.9.  В программе ходовых испытаний должно быть предусмотрено, когда это необ-ходимо, ревизия устройств, механизмов, оборудования или их отдельных узлов после проведения испытаний с последующими контрольными испытаниями.  Объём реви-зии, а также продолжительность и объём контрольных испытаний должны быть со-гласованы инспектором.

4.3.10.  Предприятие-строитель обеспечивает безопасность проведения испытаний и создаёт необходимые условия для их проведения.

4.3.11.  Результаты испытаний оформляются протоколами испытаний, подписываемы-ми от предприятия-изготовителя лицом, ответственным за проведение испытаний; а также инспектором и представителем заказчика (в случае его участия).

4.3.12.  До начала проведения приемосдаточных испытаний предприятие-строитель назначает ответственного сдатчика, заблаговременно сообщает бассейновой инспек-ции и заказчику дату начала испытаний.

4.3.13.  До начала швартовных испытаний предприятие-строитель, наряду с програм-мой испытаний, должно представить инспектору план-график швартовных испыта-ний, документы, удостоверяющие окончание монтажных  работ, результаты освиде-тельствований согласно перечня, формуляры и паспорта на объекты надзора и другую необходимую для проведения испытаний документацию.

4.3.14.  До начала ходовых испытаний предприятие-строитель, наряду с программой испытаний, должно представить инспектору документы, удостоверяющие окончание швартовных испытаний, план-график ходовых испытаний, методики испытаний и другую необходимую для проведения испытаний документацию.

4.3.15.  Контроль за проведением приемосдаточных испытаний осуществляется ин-спектором бассейновой инспекции.

4.3.16.  Объекты надзора, результаты испытаний которых не удовлетворяют требо-ваниям программ испытаний, согласованной (одобренной) документации, Руковод-ства, должны быть подвергнуты повторным испытаниям после устранения причин, вызвавших неудовлетворительные результаты.  Устранение дефектов и объем пов-торных испытаний должны быть согласованы инспектором.

4.3.17.  После окончания приемосдаточных испытаний и ревизии механизмов местной бассейновой инспекцией готовится надлежащим образом оформленный отчет.

4.3.18.  Отчет должен содержать выводы, подтверждающие соответствие яхты и её оборудования требованиям одобренной документации, либо фиксирующие допущен-ные в процессе строительства отклонения, а также обязательное заключение по при-сваемому яхте классу и возможным ограничениям по условиям её эксплуатации.

4.4. Минимальный объем швартовных и ходовых испытаний.

4.4.1.  Швартовные испытания должны включать:

– замер главных размерений;

– проверку на конструктивность;

– проверку работы устройств и механизмов без нагрузки и под нагрузкой;

– проверку работоспособности парусного вооружения;

– проверку электрооборудования;

– проверку работы силовой установки, дизель-генераторов и систем;

– проверку на водонепроницаемость палубы, рубки, люков, иллюминаторов;

– кренование и определение полного водоизмещения.

4.4.2.  Ходовые испытания должны включать:

– проверку ходовых качеств под двигателем – с замером скорости на мерной миле и одновременным испытанием в работе судовых систем и систем двигателя. (обя-зательно должны быть зафиксированы инерционные качества яхты и параметры поворотливости);

– проверку ходовых качеств под парусами;

– проверку в работе судовых устройств, палубного оборудования и бегучего та-келажа;

– проверку работы системы рифления парусов и закруток стакселей, - если таковые имеются;

– проверку работы навигационного оборудования и радиооборудования.

5.  ПРАВИЛА    ПОСТРОЙКИ    ЯХТ

5.1.  Общие положения.

5.1.1.  До разработки отдельных разделов правил, конкретизирующих требования раз-делов 5 и 6 настоящего Руководства, по согласованию с Госфлотнадзором, в практи-ческой деятельности допускается использование Правил классификации и постройки морских судов, Правил и технических норм классификации яхт и малых судов (Ре-гистр Ллойда, Великобритания), Правил Американского бюро судоходства и других признанных классификационных обществ.

5.2.  Элементы конструкции. Общие требования.

5.2.1.  Корпус, включая палубу, рубки и другие части, должен быть прочной и водо-непроницаемой конструкции.  Все открывающиеся части в нём должны быть приспо-соблены к немедленному надёжному закрытию.

Бегучий такелаж или тросы управления не должны нарушать водонепроницаемость корпуса.  Швертовые колодцы не должны открываться внутрь корпуса.

5.2.2.  Прочность и размеры рангоута и такелажа (включая талрепы) определяются расчетными методами, одобренными Госфлотнадзором, либо таковые расчеты явля-ются предметом специального рассмотрения.  Для яхт, построенных по одобренным типовым проектам до 1994 г., контроль прочности и размеров рангоута и такелажа допускается не производить.

Стоячий такелаж не должен отсоединяться от путенсов при самопроизвольном скру-чивании талрепа.

5.2.3.  Палубные люки яхт не должны открываться вовнутрь и их следует располагать таким образом, чтобы они находились над водой при крене в 90 град.

Все люки должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими быстрое и надёжное закрывание при опрокидывании яхты на 180 град.  Люк входа в главную каюту должен иметь надежное закрывающее устройство, которым можно пользовать-ся как снаружи так и изнутри.

5.2.4.  Сходные люки кокпитов

5.2.4.1  Все закрывающие устройства (съемные комингсы, лючины и т.д) должны иметь возможность закрепляться на своих местах (в открытом и закрытом положени-ях) линем или любыми механическими средствами во избежание смывания за борт.

5.2.4.2.  Если кромка выреза сходного люка находится ниже уровня палубы, то долж-нa быть предусмотрена возможность установки защитных комингсов, закрывающих вырез до уровня палубы.  При установке защитных комингсов и пр. сходный люк дол-жен обеспечивать доступ вовнутрь яхты.

5.2.5.  Кокпит должен иметь прочную конструкцию, быть самоотливным и являться неделимой частью корпуса.  Он должен быть водонепроницаемым, т.е. все отверстия в корпусе кокпита ниже уровня верхней палубы должны иметь возможность герме-тично закрываться.

5.2.6.  Кокпиты, открытые в корму.

Нижняя кромка сходного люка кокпита не должна быть расположена ниже уровня палубы.  Площадь открытой в корму части кокпита должна составлять не менее по-ловины максимальной глубины кокпита, умноженной на максимальную ширину.

5.2.7.  Максимальный объем всех кокпитов ниже самого нижнего комингса не должен превышать:

– 5% длины ватерлинии при полном водоизмещении, умноженной на максимальную ширину яхты и на высоту надводного борта в районе кокпита – для яхт со знаками класса К0 и К1.

– 9% длины ватерлинии при полном водоизмещении, умноженной на максимальную ширину яхты и на высоту надводного борта в районе кокпита – для яхт со знаками класса К2, К3 и К4.

Дно кокпита должно быть расположено выше ватерлинии при полной загрузке на величину, равную как минимум 2% от максимальной длины.

5.2.8.  Система осушения кокпита должна обеспечивать быстрое ocyшение при любых углах крена яхты, причем площадь сечения осушительных трубопроводов (с вычетом площадей предохранительных сеток, если они есгь) должна быть эквивалентна (или больше) площади 4-х осушительных труб с внутренним диаметром 19 мм.  Трубопро-воды осушения по возможности не должны иметь колен.

5.2.9.  Любые носовые, центральные, бортовые и кормовые колодцы рассматриваются как кокпиты и должны удовлетворять требованиям пунктов 5.2.5.-5.2.8.

5.2.10.  Для яхт со знаками класса К0, К1, К2, КЗ все иллюминаторы площадью более 1860 кв.см. должны быть оснащены штормовыми крышками.  Штормовые крышки допускается хранить в легко доступном месте поблизости от иллюминатора.

5.2.11.  На всех отверстиях корпуса, расположеных ниже ватерлинии  (кроме палуб-ных шпигатов, дейдвудов, отверстий под индикаторы навигационных приборов и т.п. – что, однако, не касается средств закрывания таких вырезов, если они необходимы), должны быть установлены кингстоны или невозвратно-запорная арматура непосред-ственно у обшивки корпуса.

5.2.12.  Шкотовые лебедки должны быть установлены таким образом, чтобы для ра-боты с ними не нужно было постоянно находиться под палубой.

5.2.13.  Леера, леерные стойки и релинги.

5.2.13.1.  Тросовые леера должны быть изготовлены из многопрядного стального троса.  Для натяжения лееров допускается использование тросовых талрепов и син-тетического троса – при условии, что их удлинение в натянутом состоянии не пре-вышает 10 мм.

5.2.13.2.  Леерные стойки не должны отклоняться от вертикали на угол более 10 град. по всей их длине – считая от точки закрепления стойки на корпусе.

5.2.13.3.  Релинги и леерные стойки должны быть надежно закреплены сквозными болтами или приварены либо закреплены иным способом, а их основания должны отстоять от кромки верхней палубы к ДП не более чем на 5% от максимальной ши-рины яхты, или на 150 мм – в зависимости от того, какая величина больше.

5.2.13.4.  Высота леерного ограждения должна быть не менее 600 мм от палубы.  Про-свет под самым нижним леером леерного ограждения не должен превышать 220 мм.  Расстояние между другими леерами должно быть не более 380 мм.  Расстояние между стойками леерного ограждения должно быть не более 2,1 м.  Для яхт не длиннее 8,5 м допускается установка леерного ограждения высотой не менее 450 мм..

5.2.13.5. Релинги.

На яхтах должны быть установлены постоянные носовой и кормовой релинги.  На парусных и парусно-моторных яхтах носовой релинг должен быть установлен впере-ди форштага.  Взамен кормового релинга допускается установка лееров – если леера устроены так, что могут этот релинг заменить.  Нижние леера могут не проходить че-рез релинги.  Верхний поручень релинга должен быть расположен на одном уровне с верхним леером (или быть выше его).

5.2.14.  Минимальный фальшборт.

Для яхт со знаками класса К0, К1, К2 по периметру палубы впереди мачты  должен устанавливаться постоянный фальшборт высотой не менее 25 мм (кроме мест, где ус-тановлены путенсы).  Вместо фальшборта допускается установка дополнительного леера на высоте не менее 25 мм, но не более 50 мм над палубой.

5.3.  Плавучесть и остойчивость.  Общие требования.

5.3.1.  Остойчивость яхт является предметом специального рассмотрения.

5.3.2.  Расчеты по плавучести и остойчивости должны выполняться общепринятыми в теории корабля методами.  В случае применения для выполнения расчетов ЭВМ про-грамма вычислений должна быть одобрена Госфлотнадзором.

5.3.3.  Масштаб теоретического чертежа должен быть не менее 1:20, при этом наи-большая ордината не должна быть меньше 100мм.

Если теоретический чертеж строится с применением ЭВМ и расчеты плавучести и остойчивости выполняются также с применением ЭВМ с автоматическим переводом базы данных по ординатам корпуса в программу расчета, указанное требование может не выполняться.

5.3.4.  При расчете плеч остойчивости формы без применения ЭВМ ширина проекции "корпус", с которой снимаются ординаты для расчета, должна быть не менее 300мм.

5.3.5.  При расчете плеч остойчивости формы парусных и парусно-моторных яхт мо-гут быть полностью учтены надстройки и рубки, если все люки закрываются герме-тично.  В противном случае моменты этих объемов идут в запас остойчивости.

5.3.6.  Расчет плеч остойчивости формы парусных и парусно-моторных яхт со знаком класса К0 выполняется до 180 градусов крена, с шагом 10 градусов. Все отверстия в палубе и рубке при этом считаются закрытыми.

Для яхт со знаками ограничения района плавания  К1-К4  расчет  плеч остойчивости может выпопняться до крена 90 градусов.

5.3.7.  Кренованке яхт следует производить по действующим инструкциям.

5.4. Рангоут и такелаж

5.4.1.  Требования настоящей части носят рекомендательный характер и разработаны в предположении, что паруса, которые несет яхта, соответствуют опыту хорошей мор-ской практики.

5.4.2. Термины и определения.

- Допускаемый комплект парусов – комплект парусов, который соответствует дан-ной силе ветра.  Различают следующие комплекты парусов:

- основной,

- зарифленный,

- штормовой.

- Узел мачты - точка, где стоячий такелаж крепится к мачте.

- Пролет мачты – часть мачты между двумя ближайшими узлами (или узлом и топом, или узлом и шпором мачты).

- Разрушающая нагрузка – нагрузка, при которой один из элементов рангоута или такелажа выходит из строя.

- Допускаемая нагрузка – нагрузка, которую рангоут и такелаж выдерживают на протяжении всего срока эксплуатации без повреждений.

- Коэффициент запаса – отношение разрушающей нагрузки к допускаемой.

5.4.3.  Расчетные нагрузки

5.4.3.1.  В качестве расчетной нагрузки на рангоут и такелаж принимается наибольшее из трех рассчитанных значений:

– нагрузка от основного комплекта парусов (при силе ветра в 6 баллов по шкале Бо-форта ), без дополнительных парусов;

– нагрузка от зарифленного комплекта парусов (при силе ветра 8 баллов по Бофорту);

– нагрузка от штормового комплекта парусов (при силе ветра 9 баллов по Бофорту).

5.4.3.2.  В качестве расчетной нагрузки на рангоут и такелаж применительно к дан-ному разделу может быть принята нагрузка, определенная по:

– Deutsche Registr Llojd (Немецкий Регистр Ллойда);

– Polski Reеstr Statkov (Польский судовой Регистр).

Нагрузки, определяемые по иным методикам, являются предметом специального рассмотрения.

5.4.3.3.  Подмачтовые конструкции корпуса должны быть рассчитаны на разрушаю-щую нагрузку, возникающую в наиболее нагруженном пролете мачты.

5.4.3.4.  Краспицы и путенсы должны быть рассчитаны на разрушающую нагрузку в вантах.

5.4.3.5.  Крепление такелажа к мачте должно быть рассчитано на разрушающую на-грузку в вантах и штагах.

5.4.4.  Коэффициенты запаса.

5.4.4.1.  Коэффициенты запаса для основных вант и штагов следует назначать не менее 3, для остальных тросов стоячего такелажа – не менее 2,6.

5.4.4.2.  Коэффициенты запаса для путенсов следует назначать не менее:

– для вант = 1,25;

– для штагов = 1,5.

5.4.4.3.  Коэффициент запаса для краспиц следует назначать не менее 1,5

5.4.4.4.  Коэффициент запаса для подмачтовых конструкций корпуса в случае установки мачты на палубе следует назначать не менее 1,5.

5.4.4.5.  Коэффициенты запаса для крепления такелажа к мачте следует назначать не менее :

– для вант = 1,15;

– для штагов = 1,3

5.4.5.  Дополнительные требования.

5.4.5.1.  Вырезы в рангоуте должны иметь подкрепления, если располагаются так, что снижают прочность рангоута.

5.4.5.1.  Соединения вант, штагов, бакштагов (и им подобных) с профилем рангоута должны быть свободны от моментных нагрузок

5.4.6.3.  Путенсы должны воспринимать тяговые усилия от вант, штагов, бакштагов (и им подобных) без моментных нагрузок.

5.4.5.4.  В случае установки мачты на палубу следует предусмотреть фиксацию шпора мачты от горизонтальных и вертикальных перемещений.

6.  ПРЕДПИСАНИЕ ,   РЕГУЛИРУЮЩЕЕ    МИНИМАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ    И    БЕЗОПАСНОСТЬ    ЯХТ

6.1.  Общие    положения

6.1.1.  Настоящее Предписание, регулирующее минимальное снабжение и безопас-ность яхт, разработано на основе "Специального предписания, регулирующего мини-мальное снабжение и безопасность яхт"  ("Special Regulations Governing Minimum Equipment and Accomodation standards. ORC"), правил IOR и "Правил парусных сорев-нований"  (ППС-85).

6.1.2.  Нижеприведенные нормы являются обязательными для исполнения в процессе проектирования и технического надзора за строительством и эксплуатацией яхт.

6.1.3.  Целью "Предписания, регулирующего минимальное снабжение и безопасность яхт" (в дальнейшем Предписания) является установление единых норм минимального снабжения и безопасности для однокорпусных яхт.  (однокорпусной считается яхта, корпус которой в любом сечении имеет осадку, не уменьшающуюся к ДП).

6.1.4.  Минимальное снабжение и безопасность многокорпусных яхт является пред-метом специального рассмотрения Госфлотнадзора Украины.

6.1.5.  Яхта может подвергнуться инспекции в любое время.  Если она не соответству-ет данному Предписанию, Судовладелец обязан в назначенный Инспектором срок ус-транить замечания Инспектора.  В случав невыполнения требований Предписаний класс яхты может быть снят Госфлотнадзором или изменен.

6.2.  Ответственность    владельца  (капитана).

6.2.1.  Обеспечение Безопасности яхты и её экипажа – исключительная обязанность владельца и капитана, которые должны сделать всё возможное для того, чтобы яхта была полностью готова к плаванию в морских или других условиях и управлялась профессионально и физически подготовленным экипажем, чтобы противостоять тяжелым условиям штормовой погоды.

6.2.2.  Яхта должна возглавляться судоводителем (капитаном) с квалификацией, раз-решающей управлять яхтой данного класса.

6.2.3.  Владелец (капитан) должен убедиться в исправности корпуса, рангоута, таке-лажа, парусов и всех устройств и оборудования; гарантировать  содержание должным образом всех спасательных средств, знание экипажем мест их расположения умение их использования.

6.2.4.  Исключительная ответственность владельца (капитана) ни в какой мере не уменьшается никаким положением "Руководства по классификации, техническому надзору за строительством и эксплуатацией яхт", ни фактом осмотра яхты инспек-тором на предмет соответствия требованиям упомянутого Руководства.

6.2.5.  Принятие решения о выходе в плавание – исключительная прерогатива капи-тана яхты.

6.2.4.  Экипаж яхт должен знать альтернативные методы управления яхтой в случае поломки руля.  Инспектор может потребовать демонстрации этих методов.

6.3.  Якорное    устройство    и    снабжение

6.3.1.  Каждая яхта должна быть оборудована якорным устройством, обеспечивающим её надёжную стоянку на якоре.

6.3.2.  Яхты со знаком класса К0, К1, К2, К3 должны иметь два якоря с якорными ка-натами.

6.3.3.  Яхты со знаком класса К4 должны иметь один якорь с якорным канатом.

6.3.4.  При массе якоря более 30 кг на яхте должна быть установлена якорная лебёдка.

6.4.   Швартовное    устройство    и    снабжение.

6.4.1.  Каждая яхта должна быть оборудована швартовным устройством, обеспечи-вающим надежное закрепление яхты к судам, береговым или плавучим причальным сооружениям, а также перемещение вдоль них на небольшое расстояние.

6.4.2.  Все яхты должны иметь не менее одной швартовной утки, расположенной в но-совой части яхты, и не менее двух швартовных уток в кормовой части.

6.5.  Спасательное    оборудование    и    снабжение.

6.5.1.  Яхта должна быть укомплектована спасательными жилетами установленного образца – по одному жилету на каждого члена экипажа, плюс один запасной.

6.5.2.  К жилету должен быть прикреплен свисток.

6.5.3.  На всех спасательных предметах и оборудовании должно быть название яхты.

6.5.4.  Для всех яхт, кроме яхт со знаком класса К4, необходимы страховочные пояса (типа нагрудников) для каждого члена экипажа.  От каждой яхты могут потребовать демонстрации того, что 2/3 экипажа могут быть закреплены к прочным конструкциям яхты.

6.5.5.  На всех яхтах. кроме яхт со знаком класса К4, необходимо иметь спасательные плоты, способные принять весь экипаж, и установленые таким образом, чтобы удов-летворять следующим требованиям:

а)  спасательные плоты должны размещаться либо на верхней палубе, либо в специ-альном месте, открывающемся непосредственно на палубу и содержащем только плот;

б)  спасательные плоты, упакованные в мягкую оболочку весом не более 40 кг., мо-гут быть закреплены под палубой недалеко от сходного трапа;

в)  каждый плот можно доставить к леерному ограждению за 15 секунд;

г)  должен быть сертификат завода-изготовителя, удостоверяющий, что плот соот-ветствует установленным требованиям и имеет определённую вместимость, которая не должна превышаться.  Сертификат должен ежегодно подтверждаться и находиться на борту яхты постоянно.

6.5.6.  Для яхт длиной менее 9 м. допускается, по согласованию с Госфлотнадзором, замена спасательного плота (типа ПСН, в жёсткой упаковке) на альтернативный вид спасательного оборудования.

6.5.7.  На всех яхтах необходимо иметь на борту спасательный буй, снабжённый пла-вучим якорем и самозажигающимся огнём, находящийся в пределах досягаемости рулевого и готовый к немедленному использованию.

6.5.8.  Для яхт со знаком класса К0, К1, К2 в дополнение к п. 6.5.7. требуется ещё один спасательный буй, снабжённый свистком, специальным красителем, плавучим якорем, самозажигающимся огнем и шестом с флагом.

Шест должен быть либо постоянно раздвинут, либо автоматически раздвигаться за время не более 5 секунд.  Он должен быть прикреплен к спасательному бую плавучим концом и так сбалансирован, чтобы флаг находился над водой на высоте не ниже 1,8м

6.5.9.  Бросательный конец длиной не мене 16 м. должен находиться в постоянной го-овности в кокпите.

6.5.10.  Парусные и парусно-моторные яхты со знаком класса К0 должны иметь стра-овочные тросы.

6.6.  Сигнальные    средства    и    снабжение.

6.6.1.  Все яхты должны иметь сигнальные огни, требуемые "Международными пра-илами предупреждения столкновения судов в море" (МППСС-72), установленные та-им образом, чтобы они не закрывались парусами и были видны при крене яхты (для речных условий – в соответствии с "Правилами плавания по внутренним водным пу-ям").

6.6.2.  Для всех яхт , кроме яхт со знаками класса К4, требуются по крайней мере два переносных сигнальных фонаря – один из которых может быть использован для по-ачи сигналов и быть водонепроницаемым, с запасными батарейками и лампочками).

6.6.3.  Для яхт со знаком класса К4 требуется по крайней мере один переносной сиг-альный фонарь, водонепроницаемый, с запасными батарейками и лампочками.

6.6.4.  Яхта должна снабжаться туманным горном.

6.6.5.  Яхта должна снабжаться радиолокационным отражателем.  Если отражатель восьмигранный,то он должен иметь диагональный размер не менее 457 мм; если же не имеет, то "эквивалентная отражающая площадь" должна быть не менее 10 м.кв.

6.6.6.  Яхты со знаками классов К0, К1 должны иметь на борту набор флагов между-народного свода сигналов, и книгу МСС.

6.6.7.  На борту каждой яхты должны иметься средства для подачи сигналов бедствия. хранящиеся в водонепроницаемых контейнерах.

6.6.7.1.  Двенадцать красных сигнальных парашютных ракет – для яхт со знаком клас-са К0, К1.

6.6.7.2.  Четыре красных сигнальных ракеты – для яхт со знаком класса К2, К3.

6.6.7.3.  Четыре крашных фальшфейера – для всех яхт.

6.6.7.4.  Четыре белых фальшфейера – для всех яхт.

6.6.7.5.  Два оранжевых дымовых сигнала для яхт со знаком класса К0, К1, К2, К3.

6.6.8.  Средства для подачи стигналов бедствия с истёкшим сроком годности к при-менению не допускаются.

6.7.  Навигационное    оборудование    и    снабжение.

6.7.1.  Яхты должны иметь соответствующее навигационное оборудование.

6.7.1.1.  Морской судовой компас (или специальный яхтенный) , должным образом установленный и выверенный.

6.7.1.2.  Запасной компас (кроме яхт со знаком класса К4).

6.7.1.3.  Навигационные карты района плавания, книги "Огни и знаки", штурманский инструмент (кроме яхт со знаком класса К4).

6.7.1.4.  Секстан, таблицы и хронометр – для яхт со знаком класса К0, К1.

6.7.1.5.  Радиопеленгатор или устройство автоматического определения местораспо-ложения (для яхт со знаками класса К0, К1, К2).

6.7.1.6.  Лот и эхолот.

6.7.1.7.  Лаг.

6.8.  Радиооборудование и снабжение.

6.8.1.  На яхтах со хнаками класса К0, К1, К2, К3 должны быть установлены морские радиопередатчик и радиоприёмник.  При установке штатной антенны на мачте. несущей паруса, должна быть предусмотрена аварийная антення.

6.8.2.  В дополнение к 6.8.1., для яхт со знаками класса К0, К1 рекомендуется иметь водонепроницаемый ручной приёмопередатчик УКВ.

6.8.3.  На всех яхтах должен быть предусмотрен радиоприёмник, способный прини-мать прогнозы погоды.

6.8.4.  Для яхт со знаками класса К0. К1 необходим аварийный радиомаяк.

6.9. Средства осушения.

6.9.1.  Яхты со знаками класса К0, К1, К2, должны быть оборудованы как минимум двумя трюмными осушительными насосами и стационарными отливными трубами достаточного сечения, позволяющими использовать оба насоса.  Один наcoc может управляться изнутри, другой должен управляться с палубы.  Каждый насос должен иметь возможность работать при закрытых люках, входах и сиденьях кокпита.

6.9.2.  Яхты со знаками класса К3, К4 должны иметь хотя бы один ручной насос, управляемый с палубы.  Насос должен иметь возможность работать при закрытых люках, входах и сиденьях кокпита.

6.10.  Противопожарное оборудование.

6.10.1.  Яхта должна быть снабжена огнетушителями в постоянной шготовности.  Их необходимо минимум два – в разных частях яхты.

6.11.  Аварийное оборудование и снабжение.

6.11.1.  Должны быть установлены аварийные ходовые огни с источниками питания.  Аварийные ходовые огни должны соответствовать требованиям МППСС и использо-ваться, если основные в рабочем состоянии (кроме яхт со знаком класса К4).

6.11.2.  Должен быть предусмотрен аварийный румпель , присоединяемый к баллеру (кроме яхт со знаком класса К4).

6.11.3.  Как минимум 20 литров питьевой воды для аварийного использования должны находиться в одной или нескольких ёмкостях (кроме яхт со знаком класса К4)

6.11.4.  В снабжение яхт должно входить два прочных ведра (черпака) объёмом не ме-нее 9 л. каждое, с линями.

6.11.5.  Яхта должна быть снабжена запасными частями и инструментами.

6.11.6.  Яхта должна снабжаться аптечкой первой помощи с инструкцией к ней.

6.12.  Штормовые паруса.

6.12.1.  Последующие предписания регламентируют максимальную площадь штор-мовых парусов.  Допускается использование меньшей площади парусов.

6.12.2.  Ткани из высокомодульных волокон (ароматические полиамиды, кевлар СВМ, терлон, углеволокно, модифицированный полиэтилен (Спектра), стекловолокно) не должны применяться для изготовления штормовых парусов.

Запрет не касается применения полиэфирных волокон (дакрон, лавсан, терилен), по-лиамидных (нейлон, капрон и аналоги) и натуральных (хлопчатобумажные, льняные и проч.).

6.12.3.  Яхты со знаками класса К0, К1, К2 должны снабжаться одним штормовым триселем площадью не более 0,175 х Р х Е.  Он должен ставиться независимо от гика, и быть достаточно прочным, без лат и угловых дощечек (Р – длина передней шкато-рины грота; Е – длина нижней шкаторины грота).

6.12.4.  Яхты со знаками класса К0, К1, К2 должны снабжаться одним штормовым стакселем площадью не более 0,05 х IG х IG (IG – высота переднего треугольника).  Передняя его шкаторина не должна превышать 0,65 х IG.  Стаксель должен иметь соответствующую прочность.

6.12.5.  Яхты со знаками класса К0, К1, К2 должны снабжаться одним штормовым стакселем площадью не более 0,135 х IG х IG.

6.12.6.  Яхты со знаками класса К3, К4 должны снабжаться одним штормовым стаксе-лем, как определено в п.6.12.4 ; а кроме того каким-либо из:

а)  штормовой трисель, соответствующий 6.12.3.

б)  грот с устройствами для рифления, способными уменьшать эффективную площадь до величины 60% Р и менее.

6.12.7.  Любой штормовой стаксель, спроектированный для установки на закрутках или в ликпаз, должен иметь возможность закрепляться к штагу альтернативным спо-собом.

6.13.  Запасы.

6.13.1.  Для парусно-моторных яхт (со знаками класса К1, К2, К3) со вспомогатель-ными двигателями рекомендуется иметь минимальное количество топлива в стацио-нарных топливных цистернах, достаточное для движения полным ходом в течение 6 часов.

6.13.2.  Для парусно-моторных яхт (со знаком класса К0) со вспомогательными двига-телями рекомендуется иметь минимальное количество топлива в стационарных топ-ливных цистернах, достаточное для движения полным ходом в течение 48 часов.  При наличии дизель-генератора минимальный запас топлива должен быть увеличен на 50%.

6.13.3.  Топливные цистерны должны иметь отсечные клапаны, устанавливаемые не-посредствено на цистерну.

6.13.4.  Для яхт со знаком класса К0 должны быть предусмотрены встроенные или на-дежно закрепленные вкладные емкости для питьевой воды, имеющие возможность разделения запасов как минимум на три части с откачкой воды насосом.

6.13.5.  Для яхт со знаком класса К1 должны быгь предусмотрены встроеные или на-дежно закрепленные вкладные емкости для питьевой .воды, имеющие возможность  разделения запасов как минимум на две части с откачкой воды насосом.

6.13.6.  Для яхт со знаками класса К2, К3 должна быть предусмотрена встроенная или надёжно закреплённая вкладная ёмкость для питьевой воды, с откачкой воды насосом.

7.  ТЕХНИЧЕСКИЙ    НАДЗОР    В    ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1.  Общие положения.

7.1.1.  Технический надзор за яхтами в эксплуатации осуществляется Госфлотнадзо-ром на основании положений настоящего руководства.

7.1.2.  Технический надзор Госфлотнадзор осуществляет путем освидетельствования яхт, их корпусов, механических установок, систем, электро- и радиооборудования, устройств, парусного вооружения, оборудования и снабжения с выдачей, восстанов-лением, продлением, подтверждением или приостановлением действия соответствую-щих документов Госфлотнадзора.

7.1.3.  Все яхты, получившие класс и зарегистрированные в Государственной Реестро-вой книге яхт Госфлотнадзора, проходят соответствующие виды освидетельствований в определенные сроки, установленные в настоящем Руководстве.

7.1.4.  Госфлотнадзором устанавливаются следующие виды освидетельствования яхт:

– первоначальное;

– очередное;

– ежегодное;

– внеочередное.

7.1.5.  Освидетельствование производится инспекторами Госфлотнадзора в объеме, необходимом для проверки регламентированных настоящим Руководством техничес-ких требований к яхтам и для определения их технического состояния.

7.1.6.  Установленный в настоящем Руководстве объем осмотров, проверок, испыта-ний и замеров, порядок и сроки их проведения при различных видах освидетельство-ваний могут быть изменены в необходимых случаях инспекцией Госфлотнадзора.

7.1.7.  В обоснованных случаях Госфлотнадзор, по просьбе владельца яхты, может отсрочить дату очередных и периодических освидетельствований.

7.1.8.  Освидетельствование при осуществлении технического надзора за выполнени-ем на яхтах требований международных конвенций и соглашений производится в пре-делах, отнесённых к компетенции Госфлотнадзора.

7.1.9.  Проведение освидетельствований подтверждается составлением соответствую-щих актов, являющихся основанием для выдачи, возобновления, продления или под-тверждения срока действия свидетельств или удостоверяющих продление отдельных видов освидетельствований.

7.2.  Первоначальное    освидетельствование.

7.2.1.  Первоначальное освидетельствование проводится после окончания строитель-ства яхты, ремонта или переоборудования, вызвавших изменение основных элементов яхты, а также при приёме на учёт яхты, которая ранее находилась под надзором дру-гого класификационного общества.

7.2.2.  Первоначальное освидетельствование заключается в выявлении конструктив-ных особенностей и определении технического состояния как всей яхты в целом, так и корпуса, механической установки, электро- и  радиооборудования, устройств, па-русного вооружения, систем снабжения и оборудования, в отдельности для присво-ения класса и выдачи соответствующих документов Госфлотнадзора.

7.2.3.  Первоначальное освидетельствование яхт. строящихся под техническим над-зором Госфлотнадзора, производится в процессе надзора.

7.2.4.  Объем первоначального освидетельствования каждый раз устанавливается на основе табл. 2 в зависимости от возраста яхты и с учетом ее технического состояния.

7.2.5.  Первоначальное освидетельствование яхт, построенных без надзора Госфлот-надзора, предусматривает освидетельствование в доке или на берегу и проведение ходовых испытаний.

7 2.6.  При первоначальном освидетельствовании яхты, не имеющей класса, следует представить техническую документацию в объеме, в каждом случае согласованном с Госфлотнадзором.

7.2.7.  При первоначальном освидетельствовании яхты, имеющей класс другого клас-сификациониого общества, следует представить яхтенную и техническую документа-цию в объеме, согласованном с Госфлотнадзором.

7.2.8.  При первоначальном освидетельствовании яхты, впервые предъявляемой к освидетельствованию, Госфлотнадзор присваивает ей регистрационный номер.

7.2.9.  Дата первоначального освидетельствования для вновь построенной яхты счита-ется датой постройки и заносится в Государственную Реестровую книгу яхт.

7.3.  Очередное    освидетельствование.

7.3.1.  Очередное освидетельствование проводится с целью определения технического состояния яхты, её корпуса, устройств, оборудования и снабжения, механической установки, парусного вооружения, электро- и радиооборудования.

По результатам освидетельствования удостоверяется степень соответствия яхты тре-бованиям настоящего Руководства и её техническое состояние, необходимое для воз-обновления класса и признания яхты годной к плаванию, или устанавливаются требо-вания, выполнение которых является условием такого удостоверения.

7.3.2.  При очередном освидетельствовании яхты предусматривается проведение де-тальных осмотров, проверок в действии, испытаний и замеров.

Объем очередного освидетельствования приведен в табл. 2.   Объем отдельных осмотров, измерений, испытаний и т.п. устанавливает инспектор на основе действую-щих инструкций, технического состояния и возраста яхты.  Допускается использова-ние инспектором инструкций и указаний, рекомендуемых к использованию при про-ведении очередного освидетельствования морских или речных судов.

7.3.3.  Очередное освидетельствование предусматривает освидетельствование яхты в доке или на берегу и проведение ходовых испытаний.

7.3.4.  Яхта должна предъявляться к очередному освидетельствованию в промежутке времени в пределах одного месяца до и после каждого четырехлетнего периода, от-считываемого от даты предыдущего очередного (первоначального) освидетельствова-ния.  Госфлотнадзор может сократить этот период по техническому состоянию яхты или по другим признакам.  По желанию владельца яхты очередное освидетельствова-ние может быть произведено ранее наступления установленного срока.

7.4.  Ежегодное    освидетельствование

7.4.1.  Ежегодное освидетельствование яхт проводится в период между очередными освидетельствованиями с целью контрольной проверки технического состояния яхты, её корпуса, устройств, оборудования и снабжения, механической установки, парусно-го вооружения, электро- и радиооборудования, выявления изменений в составе, кон-струкции, расположении и установке объектов надзора, а также продлении срока действия соответствующих документов Госфлотнадзора.

7.4.2.  Ежегодное освидетельствование яхты заключается преимущественно в наруж-ных осмотрах объектов и проверке их в действии.  Объем ежегодного освидетельство-вания приведен в табл.2.   Объем отдельных осмотров, измерений, испытаний и т.п. устанавливает инспектор на основе действующих инструкций, технического состоя-ния яхты и конкретных условий.

Допускается использование инспектором инструкций и указаний, рекомендуемых к использованию при проведении ежегодных освидетельствований морских или речных судов.

7.4.3.  Ежегодное освидетельствование предусматривает освидетельствование яхты в доке или на берегу.

7.4.4.  Ежегодное освидетельствование производится в промежутке времени в преде-лах одного месяца до и после каждого годичного срока, отсчитываемого от даты оче-редного (первоначального) освидетельствования яхты.

7.5.  Внеочередное освидетельствование.

7.5.1.  Внеочередное освидетельствование яхты производится в следующих случаях:

– при авариях, вызвавших повреждение основных элементов яхты, без устранения ко-торых не обеспечивается безопасность эксплуатации;

– по заявке владельца яхты, в случае появления дефектов, вызывающих сомнения в безопасности плавания; и при необходимости уточнения технического состояния или района плавания яхты и для возобновления действия документов Госфлотиадзора;

– при существенных заменах, переоборудованиях или ремонтах, не совпадающих с очередным или ежегодным освидетельствованием;

– при переходах (перегонах) яхт вне установленного района плавания;

– по инициативе инспекции (инспектора) в прочих необходимых случаях.

7.5.2.  Владелец яхты обязан предъявить яхту к внеочередному освидетельствованию без специального требования Госфлотнадзора после аварийного случая, а также при существенных заменах, переоборудованиях и ремонтах, не совпадающих с очередным и ежегодным освидетельствованием.

7.5.3.  Объем внеочередного освидетельствования и порядок его проведения опреде-ляются в зависимости от целевого назначения освидетельствования и технического состояния яхты.

7.6.  Определение    технического    состояния

7.6.1.  Оценка технического состояния яхты производится по четырем основным эле-ментам: корпусу, механизмам, электрооборудованию и парусному вооружению.

7.6.2.  На основании проверки документов, предъявляемых владельцем яхты, и ре-зультатов освидетельствования инспектор устанавливает оценку технического состо-яния – отдельно для каждого из основных элементов яхты.

Настоящим Руководством предусматривается три оценки технического состояния основных элементов: "годное", "ограниченно годное" и "запрещенное".

7.6.3.  Оценку технического состояния по яхте в целом следует устанавливать по низ-шей оценке одного из элементов.

7.6.4.  В качестве норм оценки технического состояния основных элементов яхты до-пускается использовать нормы, указанные в Правилах, признанных классификацион-ных обществ.

7.6.5.  Яхта, имающая оценку технического состояния "ограниченно годная", может быть допущена к эксплуатации только с ограничениями, обеспечивающими безопас-ность плавания, к которым относятся:

• ограничение по району плавания;

• сокращение срока следующего освидетельствования.

7.6.6.  Все работы, связанные с установлением оценки технического состояния яхты (определение износа, деформаций, измерений по механизмам  и электрооборудова-нию; расчеты и т.п.) должен выполнить владелец яхты.

Контроль за достоверностыо результатов работ осуществляется инспектором путем выборочных проверок.  В случае расхождения результатов выборочных проверок с результатами, полученными владельцем яхты, инспектор должен потребовать прове-дения всех измерении заново.

7.7.  Обеспечение    проведения    освидетельствований.

7.7.1.  Организации и лица, осуществляющие эксплуатацию поднадзорных Госфлот-надзору яхт, должны обеспечить инспектору возможность освидетельствования яхт, а также обеспечить все необходимые условия для проведения надзора.

7.7.2.  При всех видах освидетельствования яхты должны быть подготовлены к осви-детельствованию с обеспечением, в необходимых случаях, свободного доступа, от-крытия и демонтажа.

7.7.3.  Предъявление яхт, их корпусов, устройств, оборудования и снабжения, механи-ческих установок, парусного вооружения, электро- и радиооборудования к освиде-тельствованию в предусмотренных случаях и в установленные настоящим Руковод-ством сроки, а также представление необходимой документации, проведение испы-таний и замеров являются обязанностью владельца яхты.

7.7.4.  Для обеспечения безопасности освидетельствования должны быть выполнены требования правил техники безопасности в отношении мер предосторожности, ука-занных с проводимым освидетельствованием.

7.7.5.  Инспекгор имеет право отказаться от освидетельствования неподготовленной яхты.  Владелец яхты несет материальную ответственность за вызов инспектора для освидетельствования неподготовленной к осмотру и испытаниям яхты.

7.7.6.  Владелец яхты, предъявленной для освидетельствования, обязан в необходи-мых случаях обеспечить инспектора транспортом, спецодеждой и контрольно-измери-тельными приборами.

7.7.7.  Освидетельствование производится по заявке владельца яхты.  Даты освиде-тельствований согласуются с инспекцией.

7.7.8.  При несогласии владельца яхты с решением инспектора, оно может быть опро-тестовано в инспекции.

7.8.  Объем    освидетельствования

7.8.1. Объём освидетельствований приведен в табл.2.

Условные обозначения, принятые в табл. 2:

О – осмотр, с обеспечением при необходимости доступа, вскрытия или демонтажа;

С – наружный осмотр;

М – замеры износов, зазоров, сопротивления изоляции и т.п.;

Н – испытание давлением;

Р – проверка в действии механизмов, оборудования, устройств; ихнаружный осмотр;

Е – проверка наличия действительных документов или клейм о поверке контрольных приборов соответствующими компетентными органами, если они подлежат тако-вой.

ОБЪЁМ    ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

(табл. 2)

| № П/П |  | #### Объект освидетельствования | # ВОЗРАСТ ЯХТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 5 лет |  |  |  |  |  |  |  | 5-10 лет |  |  | 10-20 лет |  |  | > 20 лет |  |  |
|  |  |  | Осведетельствование яхты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | еже-год-ное |  |  |  |  |  |  | оче-ред-ное | еже-год-ное |  | оче-ред-ное | еже-год-ное |  | оче-ред-ное | еже-год-ное |  | очередное |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | b |  | б | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| ### 1. КОРПУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Наружная часть корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Форштевень, ахтерштевень, киль, кронштейны гребных валов |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 1.1.2 | Наружная обшивка |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.1.3 | Шахты, швертколодцы и т.п. |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.1.4 | Настил верхней палубы |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.1.5 | Надстройки, рубки, кокпиты |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.1.6 | Комингсы люков, тамбуров, кокпитов |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.1.7 | Фальшборт |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 1.1.8 | Фундаменты палубных механизмов |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 1.2 Помещения внутри корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Наружная обшивка; настил палуб, платформ и второго дна; днищевой, бортовой и подпалубный набор; пил-лерсы, водонепроницаемые переборки и выгородки |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.2.2 | Встроенные цистерны |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.2.3 | Шахты, швертколодцы и т.д. |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 1.2.4 | Фундаменты гглавных и вспомога-тельных механизмов |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 1.3 Помещения надстроек и рубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Наружная обшивка с набором, пере-борки |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 2. УСТРОЙСТВА , ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Закрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Закрытия люков и горловин палуб и надстроек, наружные двери надстроек и рубок; различные люки, иллюмина-торы; закрытия вентиляц. раструбов. |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | ОН | С |  | ОН | С |  | ОН |
| 2.1.2 | Двери волонепроницаемых переборок |  | ОР |  |  |  |  |  |  | ОР | ОР |  | ОР | ОР |  | ОР | ОР |  | ОР |
| 2.1.3 | Приводы закрытий |  | Р |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  | Р | Р |  | Р | Р |  | Р |
| 2.2 Леерные ограждения, релинги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 2.3 Путенсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 2.4 Рулевое устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Перо руля, гельмпортовая труба |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 2.4.2 | Баллер руля, штыри, подшипники, детали соединений |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 2.4.3 | Главный и запасной рулевые приводы с системой |  | СР |  |  |  |  |  |  | СР | СР |  | СР | СР |  | СР | СР |  | СР |
| 2.4.4 | Ограничители поворота руля |  | С |  |  |  |  |  |  | С | С |  | С | С |  | С | С |  | С |
| 2.5 Якорное устройство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Якоря и клюзы |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 2.5.2 | цепи и тросы |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 2.5.3 | стопоры и устройства для отдачи цепи |  | СР |  |  |  |  |  |  | ОР | СР |  | ОР | СР |  | ОР | СР |  | ОР |
| 2.6 Швартовное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | кнехты, клюзы, киповые планки |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 2.6.2 | канаты |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 2.7 Парусное вооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | рангоут |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 2.7.2 | стоячий такелаж |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 2.7.3 | бегучий такелаж |  | СР |  |  |  |  |  |  | ОР | СР |  | ОР | СР |  | ОР | СР |  | ОР |
| 2.8 Аварийное снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  | С |  |  | С |  |  | С |
| 2.9 Противопожарное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 3. МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Главный двигатель внутреннего сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  | Р | Р |  | Р | Р |  | Р |
| 3.1.1 | Фундаментная рама,стойки,картер, ан-керные связи, блоки и крышки цилин-дров, болты цилиндровых крышек. |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О |
| 3.1.2 | цилиндровые втулки |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |
| 3.1.3 | поршневая группа |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |
| 3.1.4 | коленчатый вал |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |
| 3.1.5 | распределительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О |
| 3.1.6 | смазочные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р |
| 3.1.7 | передачи и разобщительные муфты |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |
| 3.1.8 | пусковые устройства и устройства дистанционного управления |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 3.1.9 | вспомогательные механизмы, приводимые от главного двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О |
| 3.2 Вспомогательные двигатели внутреннего сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  | Р | Р |  | Р | Р |  | Р |
| 3.2.1 | цилиндры, поршни с шатунами, коленчатые валы, крышки и клапаны. |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О |
| 3.3 Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е |  |  | Е |  |  | Е |  |  | Е |
| 3.4 Валопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | упорный, промежуточный и гребной валы |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О |
| 3.4.2 | дейдвудные подшипники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | дейдвудные втулки и труба |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  | О |  |  | О |
| 3.4.4 | уплотнения гребного вала |  |  |  |  |  |  |  |  | ОН |  |  | ОН |  |  | ОН |  |  | ОН |
| 3.5 Гребной винт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 3.6 Палубные механизмы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | рулевая машина |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 3.6.2 | якорные механизмы |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 3.6.3 | швартовные механизмы |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 3.6.4 | механизмы спусковых устройств шлюпок и плотов |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 3.6.5 | механизмы парусного вооружения |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 3.7 Воздухохранители и их арматура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОРН |  |  |  |  |  |  | Р | ОРН |  | Р | ОРН |  | Р | ОРН |  |
| 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Система централизованного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 4.2 Система автоматизации механической установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 4.3 Системы автоматизации систем общего назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 4.4 Системы контроля, защиты и сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 4.5 Устройства автоматизации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Регуляторы, датчики, сигнализаторы, КИП и другие приборы. |  | Р | ОРЕ |  |  |  |  |  |  | Р | ОРЕ |  | Р | ОРЕ |  | Р | ОРЕ |  |
| 5. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Осушительная и балластная системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 5.2 Газовыпускная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 5.3 Топливная система. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 5.4 Система смазочного масла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 5.5 Система водяного охлаждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 5.6 Система сжатого воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОРН |  |  |  |  |  |  | Р | ОРН |  | Р | ОРН |  | Р | ОРН |  |
| 5.7 Система гидравлического привода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОРН |  |  |  |  |  |  | Р | ОРН |  | Р | ОРН |  | Р | ОРН |  |
| 5.8 Вкладные цистерны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОН | С |  | ОН | С |  | ОН | С |  | ОН |
| 5.9 Донно-бортовая арматура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР |
| 6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Основные и аварийные источники электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | генераторы |  | Р | ОРМ |  |  |  |  |  |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  |
| 6.1.2 | аккумуляторы |  | Р | ОРМ |  |  |  |  |  |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  |
| 6.2 Устройства преобразования электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОРМ |  |  |  |  |  |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  |
| 6.3 Распределительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОРМ |  |  |  |  |  |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  |
| 6.4 Кабельная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |  |  | ОМ |
| 6.4.2 | защита кабелей |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 6.5 Электроприводы устройств и механизмов (насосов, компрессоров, лебёдок, рулевого устройства, швартовных механизмов, якорного устройства) , а также их контрольная, защитная, пусковая и регулировочная ап-паратура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОРМ |  |  |  |  |  |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  | Р | ОРМ |  |
| 6.6 Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | помещений |  | С |  |  |  |  |  |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР |
| 6.6.2 | аварийное |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 6.7 Электронагревательные отопительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 6.8 Устройства сигнализации и внутренней связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 6.9 Защитные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | молниеотводные устройства |  | С |  |  |  |  |  |  | С | С |  | С | С |  | С | С |  | С |
| 6.9.2 | защитные заземления |  | С |  |  |  |  |  |  | С | С |  | С | С |  | С | С |  | С |
| 7. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Спусковые устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 7.2 Спасательные шлюпки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 7.3 Спасательные плоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОЕ | С |  | ОЕ | С |  | ОЕ | С |  | ОЕ |
| 7.4 Спасательные круги и жилеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОЕ | С |  | ОЕ | С |  | ОЕ | С |  | ОЕ |
| 8. СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Сигнально-отличительные и сигнально-проблесковые фонари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 8.2 Звуковые сигнальные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 8.3 Сигнальные фигуры и пиротехнические средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | С | С |  | С | С |  | С | С |  | С |
| 9. РАДИООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Главные и резервные средства радиосвязи ( передатчик и приёмник ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОМР |  |  |  |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 9.2 Автоматический передатчик сигналов тревоги и бедствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р | ОМР |  |  |  |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 9.3 Источники питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | преобразователи |  | Р |  | ОМР |  |  |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 9.3.2 | зарядные устройства |  | Р |  | ОМР |  |  |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 9.3.3 | аккумуляторы |  | Р |  | ОМР |  |  |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 9.3.4 | кабельная сеть |  | С |  |  |  |  |  |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР |
| 9.3.5 | распределительные щиты и арматура |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 9.3.6 | устройства защиты от радиопомех |  | С |  |  |  |  |  |  | О | С |  | О | С |  | О | С |  | О |
| 9.4 Антенные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  | ОМР |  |  |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 9.5 Устройства защитного заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 9.6 Оборудование спутниковой радиосвязи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  | ОМР |  |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 9.7 Аварийный радиобуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЕР |  |  | ЕР0М |  |  |  |  | ЕР | ЕР0М |  | ЕР | ЕР0М |  | ЕР | ЕР0М |  |
| 10. РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Радиопеленгатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  | ОМР |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 10.2 Радиолокационная станция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  | ОМР |  |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 10.3 Приёмные устройства систем радионавигации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  | ОМР |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 10.4 Источники питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  | ОМР |  |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 10.5 Антенные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 10.6 Заземления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ | С |  | ОМ |
| 11. НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Компас магнитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОЕ | С |  | ОЕ | С |  | ОЕ | С |  | ОЕ |
| 11.2 Компас гироскопический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 11.3 Лаг гидродинамический (индукционный, допплеровский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 11.4 Лаг механический забортный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР |
| 11.5 Эхолот, лот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р |  |  |  |  |  | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  | Р | ОМР |  |
| 11.6 Устройства питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  | ОМР |  | С | ОМР |  | С | ОМР |  | С | ОМР |  |
| 12. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Устройства для предотвращения загрязнения сточными водами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | цистерны сточные |  |  |  |  |  |  |  |  | ОН |  |  | ОН |  |  | ОН |  |  | ОН |
| 12.1.2 | система сдачи и сброса сточных вод |  | Р |  |  |  |  |  |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР | Р |  | ОР |
| 12.2 Устройства для предотвращения загрязнения мусором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С |  |  |  |  |  |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР | С |  | ОР |

8.  ДОКУМЕНТЫ    ГОСФЛОТНАДЗОРА

8.1.  В результате надзорной деятельности Госфлотнадзор выдаёт соответствующие яхтенные документы, которые подтверждают выполнение требований Руководства.  В дальнейшем, выданные документы служат основанием при проведении технического надзора за яхтами в эксплуатации.

8.2.  Документы Госфлотнадзора выдаются на основании положительного результата освидетельствования и испытаний поднадзорного объекта.

8.3.  перечень документов, выдаваемых Госфлотнадзором при осуществлении техни-ческого надзора и классификации, область применения документов и порядок их вы-дачи приведены в Табл. 3:

# Табл. 3 	Перечень  документов  Госфлотнадзора, выдаваемых

при  осуществлении  технического  надзора  за  яхтами.

| форма документа | наименование документа | примечание |
| --- | --- | --- |
| ГФН-40 | Классификацион-ное свидетельство | Выдаётся на яхты района плавания К0, К1, К2, К3 сроком на 4 года; с ежегодным подтверждением. |
| ГФН-41 | Классификацион-ное свидетельство | Выдаётся на яхты района плавания К4 сроком на 4 года; с ежегодным подтверждением. |
| ГФН-42 | Яхтенное свиде-тельство | Выдаётся на яхты, прошедшие освидетельствова-ние на соответствие требованиям Руководства. |
| ГФН-43 | Свидетельство о безопасности яхты | Выдаётся на яхты района плавания К0, К1, К2, К3 сроком на 4 года; с ежегодным подтверждением. |
| ГФН-44 | Свидетельство о предотвращении загрязнения неф-тью, сточными во-дами и мусором. | Выдаётся на яхты района плавания К0, К1, К2, К3 сроком на 4 года; с ежегодным подтверждением. |
| ГФН-45 | Акт первоначаль-ного (очередного) освидетельствова-ния яхты | Выдаётся на яхты, прошедшие первоначальное освидетельствование. Составляется в 2-х экзем-плярах (1-й экз. – владельцу; 2-й экз. – бассей-новой инспекции). |
| ГФН-46 | Акт ежегодного (внеочередного) освидетельство-вания яхты | Выдаётся бассейновой инспекцией на яхты, про-шедшие ежегодное / внеочередное освидетель-ствование. |
| ГФН-47 | Сертификат ( на яхту ) | Выдаётся Службой Сертификации Госфлотнадзо-ра на яхты, строительство которых производилось по одобренным чертежам и при техническом над-зоре за строительством. |
| ГФН-48 | Сертификат ( на корпус ) | Выдаётся Службой Сертификации Госфлотнадзо-ра на корпуса, строительство которых производи-лось по одобренным чертежам и при техническом надзоре за строительством. |
| ГФН-49 | Сертификат ( на изделие ) | Выдаётся Службой Сертификации Госфлотнадзо-ра при техническом надзоре за изготовлением из-делия. |

Примечание:  классификационное и яхтенное свидетельства подлежат продлению бассейновыми инспекциями один раз в четыре года .

8.4.  Яхты, прошедшие первоначальное освидетельствование, регистрируются в Госу-дарственном Яхтенном Реестре Госфлотнадзора.  Регистрация яхт производится на основе акта первоначального освидетельствования, классификационного и яхтенного свидетельств.

8.5.  Госфлотнадзор выдаёт документы, подтверждающие соответствие материалов и изделий требованиям стандартов, технических условий, положений Руководства.  К таким документам относятся:

– сертификат на яхту;

– сертификат на корпус;

– сертификаты (на изделие).

– а также документы Госфлотнадзора об освидетельствовании испытательных лабораторий (испытательного оборудования), предприятий и др..

8.6.  Госфлотнадзор может признавать полностью или частично документы иных классификационных обществ, органов технического надзора, органов по сертифика-ции.

8.7.  Яхтенные документы, выдаваемые Госфлотнадзором, должны храниться на яхте.

8.8.  Яхтенные документы издаются с подстрочником на английском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  К  РАССМОТРЕНИЮ  КОНСТРУКТОРСКИХ  ДОКУМЕНТОВ

1.  ОБЩАЯ  ЧАСТЬ.

1.1.  Общесудовая  спецификация.

1.2.  Общее расположение (продольный разрез, план палубы с расположением ме-ханизмов, устройств; вид со снятой палубой)

1.3.  Боковой вид и план парусности с расчётом центровки для различных вариантов постановки парусов.

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО  ОСТОЙЧИВОСТИ  (без  одобрения).

2.1.  Теоретический чертёж

2.2.  Расчёт элементов плавучести и начальной остойчивости

2.3.  Расчёт водоизмещения с указанием положения ЦТ судна (нагрузка масс)

2.4.  Расчёт остойчивости на больших углах крена.

3.  КОРПУС.

3.1.  Конструктивный продольный разрез с указанием шпации, положением перебо-рок, расположением надстроек, рубок, кокпитов, пиллерсов; конструктивные чер-тежи верхней палубы, платформ.

3.2.  Конструктивные основные поперечные сечения корпуса с указанием размеров связей и размеров между ними (включая шпангоуты в районе мачт, фальшкиля, двигателя).

3.3.  Чертежи переборок и выгородок

3.4.  Расчёт наружной обшивки, набора корпуса (включая расчёт прочности крепления фальшкиля)

3.5.  Растяжка наружной обшивки.

3.6.  Чертежи и расчёты прочности фундаментов под двигатели.

3.7.  Расчёт прочности путенсов.

3.8.  Информация о способах соединения деталей корпуса и их материалах (парамет-ры сварных швов, марка клеящего состава, марки применяемых конструкционных материалов).

4.  УСТРОЙСТВА  И  ОБОРУДОВАНИЕ  КОРПУСА

4.1.  Расчёт прочности рангоута и стоячего такелажа, включая расчёт элементов креп-ления такелажа к рангоуту и путенсам, и крепления мачты к корпусу.

4.2.  расчёт рулевого и якорно-швартовного устройства.

4.3.  Информация о наружных дверях, крышках люков и иллюминаторах; обоснование выбора размеров для нестандартных конструкций.

4.4.  Информация по противопожарному и спасательному оборудованию.

5.  МЕХАНИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА  СИСТЕМЫ

5.1.  Общее расположение механизмов и цистерн

5.2.  Информация об устанавливаемых двигателях.

5.3.  Принципиальные схемы систем с расчётами и информацией о материалах, ар-матуре и оборудованию.

5.4.  Схема размещения и способы крепления донно-бортовой арматуры.

5.5.  Расчёт валопровода.

5.6.  Чертежи валопровода и основных его элементов.

5.7.  расчёты запасов топлива, питьевой воды.

6.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6.1.  Принципиальные схемы по электрооборудованию, включая информацию по раз-мерам и типам кабелей, рабочих нагрузках, типам выключателей и предохраните-лей.

6.2.  Расчёт режимов рабочей нагрузки и ёмкости аккумуляторных батарей (мощности генераторов)

6.3.  Схема вентиляции аккумуляторного помещения.

Вся документация предоставляется в синекопиях (по три экз. каждого до-кумента).  Конструкторская документация должна быть выполнена с соблю-дением установленных нормативов.  При выполнении расчётов допускается использование любых технически обоснованных расчётных методов.

По согласованию с Госфлотнадзором в каждом конкретном случае пере-чень документации может уточняться и корректироваться.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 			(ГФН-40)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

# КЛАССИФИКАЦИОННОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано  на  основании  документов  Госфлотнадзора  Украины

###### ЯХТА

Название яхты				Регистационный номер

Тип 						Длина  наиб./ квл 			     м.

Владелец 					Ширина наиб. 			     м.

Надводный борт 			     м.

Порт приписки				Осадка 				     м.

Год и место постройки			Валовая вместимость

Водоизмещение 			     т.

Флаг						Материал корпуса

Позывной сигнал				Экипаж*, не более			  чел.

#### ПАРУСНОЕ    ВООРУЖЕНИЕ

Тип

Площадь парусности			  м.	Высота мачты от КВЛ 		    м.

#### ГЛАВНЫЕ \ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ

Тип и число					Изготовитель

Суммарная  мощность		кВт.	Дата  изготовления

*  – максимальное  число  лиц  на  борту.

Настоящим  удостоверяется, что в результате произведенного осви-детельствования яхты её корпус, устройства и оборудование удовлетворяют требованиям  "Руководства по классификации, техническому надзору за строительством и эксплуатацией яхт" , на основании чего яхте присвоен / возобновлён класс с символом

Постоянные  ограничения

Прочие  характеристики

Свидетельство  сохраняет  силу  до  "	"		20	г.  при  условии ежегодного  его  подтверждения  в  соответствии с документами  Госфлотнадзора.

Освидетельствования  яхты  произведено  в  																	 "	"		20	г.

М. П.					Регистр

(подпись уполномоченного лица)

№

# ПЕРВОЕ  ГОДИЧНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.					Регистр

(подпись уполномоченного лица)

# ВТОРОЕ  ГОДИЧНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.					Регистр

(подпись уполномоченного лица)

# ТРЕТЬЕ  ГОДИЧНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.					Регистр

(подпись уполномоченного лица)

# ПРОДЛЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.					Регистр

(подпись уполномоченного лица)

ВРЕМЕННЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ  И  ПРИМЕЧАНИЯ

Свидетельство теряет силу в следующих случаях:   после истечения срока его дей-ствия; после аварийного случая, вызвавшего повреждение основных элементов яхты; если яхта не была предъявлена к обязательному освидетельствованию в предусмот-ренный срок;  при нарушении условий плавания, указанных в яхтенных документах;  после введения не согласованных с Госфлотнадзором конструктивных изменений, или изменения снабжения яхты.

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 			(ГФН-41)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

# КЛАССИФИКАЦИОННОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано  на  основании  документов  Госфлотнадзора  Украины

###### ЯХТА

Название яхты				Регистационный номер

Тип 						Длина  наиб./ квл 			     м.

Владелец 					Ширина наиб. 			     м.

Надводный борт 			     м.

Порт приписки				Осадка 				     м.

Год и место постройки			Водоизмещение 			     т.

Материал корпуса

Экипаж*, не более			  чел.

#### ПАРУСНОЕ    ВООРУЖЕНИЕ

Тип

Площадь парусности			  м.	Высота мачты от КВЛ 		    м.

#### МЕХАНИЗМЫ

Настоящим удостоверяется , что в результате произведенного освидетельствования яхты её корпус, устройства и оборудование удовлетворяют требованиям "Руководства по классифика-ции, техническому надзору за строительством и эксплуатацией яхт" ,  на основании чего яхте присвоен / возобновлён класс с символом

Постоянные  ограничения

Свидетельство сохраняет силу до  "		"		20	г.  при условии ежегодного его подтверждения в соответствии с документами Госфлотнадзора

Освидетельствование яхты произведено в 							"	"		20	г.

М. П.			Инженер-инспектор

(подпись уполномоченного лица)

№

# ПЕРВОЕ  ГОДИЧНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.			Инженер-инспектор

(подпись уполномоченного лица)

# ВТОРОЕ  ГОДИЧНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.			Инженер-инспектор

(подпись уполномоченного лица)

# ТРЕТЬЕ  ГОДИЧНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.			Инженер-инспектор

(подпись уполномоченного лица)

# ПРОДЛЕНИЕ  КЛАССА

На  основании  произведенного  освидетельствования  класс  подтверждается

до  "	"			20	г.

Место						Дата

М. П.			Инженер-инспектор

(подпись уполномоченного лица)

Настоящее свидетельство является исключительным доказательством прав соб-ственности на яхту данного владельца и права плавания под флагом  Украины  в указанном районе плавания.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 			(ГФН-42)

# УКРАИНА

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

# ЯХТЕННОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО

# ЯХТЕННОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО

№

Настоящим удостоверяется, что в соответствии с данными, внесёнными в Государственный яхтенный реестр Госфлотнадзора под  №

собственником яхты							является

Относительно  названной  яхты  в  яхтенном  реестре  значится  следующее:

Класс  яхты

Тип  яхты

Год  и  место  постройки

Порт  или  база  приписки

Район  плавания

ОСНОВНЫЕ  ДАННЫЕ

Длина  наиб./ КВЛ				Ширина  наиб.

Надводный  борт				Осадка

Водоизмещение				Валовая  вместимость

Экипаж*, не более

Парусное  вооружение  (тип и площадь парусности)

Тип, количество и суммарная мощность главных/ вспомогательных механизмов

Яхтенное свидетельство является исключительным доказательством прав соб-ственности на яхту данного владельца и права плавания под флагом  Украины  в указанном районе при наличии на яхте следующих документов  Госфлотнадзора:

Классификайионное  свидетельство			Выдано   "	"

под  №

Свидетельство о безопасности			Выдано   "	"

яхты**							под  №

Свидетельство о предотвращении			Выдано   "	"

загрязнения нефтью, сточными			под  №

водами и мусором**

Мерительное  свидетельство				Выдано   "	"

для  участия  в  яхтенных				под  №

регатах***

Яхтенное свидетельство хранится на борту яхты.  При передаче яхты другому владельцу яхтенное свидетельство теряет силу и подлежит замене.

М. П.					Регистр

(подпись уполномоченного лица)

*     – максимальное число лиц на борту;

**   – необходимость наличия на борту яхты определяется  Госфлотнадзором;

*** – выдаётся только по просьбе владельца яхты.

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 			(ГФН-43)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ЯХТЫ

Настоящее  Свидетельство  должно  быть  дополнено  перечнем  оборудования

(форма  ГФН-43/1)

Выдано  на  основании  документов  Госфлотнадзора  Украины с учётом положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г., изменённой Протоколом 1988 г. к ней*. 	( *   – далее  "Конвенция").

| Название яхты | Регистрационный номер или позывной сигнал | Порт приписки | Водоизмещение | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАСТОЯЩИМ  УДОСТОВЕРЯЕТСЯ

1.  Что вышеуказанная яхта освидетельствована в соответствии с требованиями Гос-флотнадзора и правил 1/8,1/9 и 1/10 Конвенции, упомянутой выше.

2.  Что освидетельствованием установлено, что:

2.1.  состояние  конструкции, механизмов, оборудования, и снабжения удовлетво-рительно и яхта отвечает соответствующим требованиям Госфлотнадзора и Конвенции;

2.2.  спасательные средства предусмотрены в соответствии с требованиями Гос-флотнадзора и Конвенции;

2.3.  яхта отвечает требованиям Госфлотнадзора и Конвенции в отношении проти-вопожарных систем и средств;

2.4.  яхта отвечает требованиям Госфлотнадзора и Конвенции в отношении судо-вого, навигационного оборудования и радиооборудования;

2.5.  яхта обеспечена сигнально-отличительными огнями, сигнальными знаками и средствами подачи звуковых сигналов и сигналов бедствия в соответствии с требованиями действующих Международных правил предупреждения столк-новения судов в море и Конвенции;

2.6.  во всех других отношениях яхта отвечает соответствующим требованиям Госфлотнадзора и Конвенции.

Настоящее свидетельство действительно до _____________________		____

при условии проведения ежегодных освидетельствований в соответствии с требова-ниями Госфлотнадзора и Конвенции.

Выдано в______________ 			 Дата______________

М.П. 						 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

№____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ЕЖЕГОДНОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

НАСТОЯЩИМ  УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что при освидетельствовании установлено, что яхта отвечает соответствующим требованиям  Госфлотнадзора и Конвенции.

ПЕРВОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

ВТОРОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

ТРЕТЬЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

ЧЕТВЁРТОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

# ГФН-43 / 1

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

# ПЕРЕЧЕНЬ  ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  БЕЗОПАСНОСТИ  ЯХТЫ

Настоящий перечень должен быть постоянно приложен к Свидетельству о безопасности яхты.

1.  СВЕДЕНИЯ  О  ЯХТЕ

1.1  Название  яхты

1.2  Регистрационный  номер  или  позывной  сигнал

2.  ОПИСАНИЕ  СПАСАТЕЛЬНЫХ  СРЕДСТВ

2.1  Общее число человек, для которых предусмотрены спасательные средства

2.2  Спасательные плоты, не требующие спусковых устройств одобренного типа

2.2.1  число спасательных плотов

2.2.2  число человек, на которые рассчитаны спасательные плоты

2.3.  Число спасательных кругов

2.4.  Число спасательных жилетов

3. ОПИСАНИЕ РАДИООБОРУДОВАНИЯ

3.1.  Основные системы

3.1.1. УКВ радиоустановка

3.1.2.  ПВ радиоустановка

3.1.3.  ПВ/КВ радиоустановка

3-1.4.  Судовая земная станция  ИНМАРСАТ

3.2.  Дополнительные средства для передачи сообщения о бедствии

3.3.  Устройство для приема информации по безопасности на море

3.3.1. Приемник  НАВТЕКС

3.3.2. Приемник  РГВ

3.4.  Спутниковый  АРБ

3.4.1. КОСПАС-САРСАТ

3.4.2. ИНМАРCAT

3.5.  УКВ  АРБ

3.6.  Судовой радиолокационный ответчик

НАСТОЯЩИМ  УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что данный перечень составлен во всех отношениях правильно.

Выдан в______________ 			 Дата______________

(место выдачи перечня)

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

№____

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 			(ГФН-44)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ, СТОЧНЫМИ  ВОДАМИ  И  МУСОРОМ

Выдано  на  основании  документов  Госфлотнадзора  Украины с учётом положений Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., изме-нённой Протоколом 1978 г. к ней*. 	( *   – далее  "Конвенция").

| Название яхты | Регистрационный номер или позывной сигнал | Водоизме-щение | Год по-стройки | Порт приписки | Экипаж, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НАСТОЯЩИМ  УДОСТОВЕРЯЕТСЯ:

1.  Что вышеуказанная яхта оснащена следующим оборудованием и устройствами:

А.  Для  предотвращения  загрязнения  нефтью

Б.  Для  предотвращения  загрязнения  сточными  водами

В.  Для  предотвращения  загрязнения  мусором

2.  Что освидетельствованием установлено, что состояние оборудования и устройств во всех отношениях удовлетворительно и яхта отвечает соответствующим требова-ниям Госфлотнадзора Украины и Конвенции.

Примечание

Свидетельство сохраняет силу до    "	"	20	г. при условии его еже-годного подтверждения.

Выдано в______________ 			 Дата______________

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

№____

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ЕЖЕГОДНОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

НАСТОЯЩИМ  УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что при освидетельствовании установлено, что яхта отвечает соответствующим требованиям  Госфлотнадзора и Конвенции.

ПЕРВОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

ВТОРОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

ТРЕТЬЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

ЧЕТВЁРТОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЕЖЕГОДНОЕ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

М.П. 					 Регистр_________________

(подпись уполномоченного лица)

Место______________

Дата______________

ПРИЛОЖЕНИЕ  7 			(ГФН-45)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

ГОСФЛОТНАДЗОР    УКРАИНЫ

АКТ		первоначального

очередного

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  ЯХТЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  №

###### Название  яхты

Тип  яхты					Класс яхты

Владелец					Длина  наиб./ квл 			    м.

Ширина наиб. 			    м.

Год и место постройки			Надводный борт 			    м.

Осадка 				    м.

Порт приписки 				Водоизмещение			    т.

Материал корпуса				Валовая вместимость

Экипаж*, не более

#### Парусное  вооружение (тип и площадь парусов)

Тип, количество и суммарная мощность механизмов  (гл. / вспом.)

Освидетельствование произведено инспектором Госфлотнадзора

"	"	20	г.	Место освидетельствования

(дать краткую характеристику и заключение о состоянии корпуса, устройств, обору-дования,снабжения,механизмов,электрооборудования и парусного вооружения яхты)

1.  КОРПУС  ЯХТЫ

1.1.  Элементы корпуса (наружная обшивка, набор корпуса, настил палубы и т.д.) и их состояние

Состояние соединений

Общая оценка технического состояния корпуса

2.  УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ  И  СНАБЖЕНИЕ

2.1  Ограждение бортов  (фальшборт, леерные ограждения, релинги)

2.2.  Конструкция и закрытие отверстий:

подводные и надводные бортовые отверстия

бортовые  иллюминаторы

люки  на  верхней  палубе

иллюминаторы, окна и наружные двери палубных надстроек

дополнительные  сведения

2.3.  Якорное  устройство:

якоря					якорные канаты (длина, калибр)

2.4.  Рулевое  устройство

Состояние  признано

2.5.  Швартовное  устройство

Состояние  признано

2.6.  Спасательные  средства

находятся в			состоянии и соответствуют требованиям Госфлот-надзора при экипаже яхты не более 		чел.

2.7.  Противопожарное  оборудование

находится в			состоянии и соответствуют требованиям Госфлот-надзора.

2.8.  Навигационное  оборудование

находится в			состоянии и соответствуют требованиям Госфлот-надзора для яхт класса

2.9.  Радиооборудование

находится в			состоянии и соответствуют требованиям Госфлот-надзора для яхт класса

2.10.  Сигнальные  средства.

2.10.1.  сигнально-отличительные  фонари

2.10.2.  звуковые  сигнальные  средства

2.10.3.  сигнальные  фигуры

2.10.4.  пиротехнические  средства

Находятся в		состоянии и соответствуют требованиям Госфлотнадзора.

4.  МЕХАНИЗМЫ  ЯХТЫ

4.1.  Основные  сведения

4.2.  Техническое состояние частей машинной установки, механизмов и систем

4.3.  Испытания  механизмов  в  действии

На основании результатов освидетельствования механизмы признаны в								техническом состоянии.

5.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  ЯХТЫ

Состояние электрооборудования признано

6.  ПАРУСНОЕ  ВООРУЖЕНИЕ

Состояние  парусного  вооружения  признано

| Техническое состояние | Корпуса | Парусного вооружения | Механизмов | Электрообо-рудования | Яхты в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – по преды-дущему осмотру |  |  |  |  |  |
| – по насто-ящему осмотру |  |  |  |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ  РЕГИСТРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате произведенного освидетельствования яхта найдена в

техническом состоянии и рекомендуется / не рекомендуется присвоить / продлить класс					при условии выполнения требований, указанных выше в пунктах

Срок  следующего  освидетельствования:

Присутствовали при освидетельствовании

Копию акта получил

(подпись)			(фамилия)

М. П.				РЕГИСТР

(подпись уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 			(ГФН-46)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

ГОСФЛОТНАДЗОР    УКРАИНЫ

АКТ		     ежегодного

внеочередного

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  ЯХТЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  №

###### Название  яхты

Тип  яхты					Класс яхты

Владелец					Длина  наиб./ квл 			    м.

Ширина наиб. 			    м.

Год и место постройки			Надводный борт 			    м.

Осадка 				    м.

Порт приписки 				Водоизмещение			    т.

Материал корпуса				Валовая вместимость

Экипаж*, не более

#### Парусное  вооружение (тип и площадь парусов)

Тип, количество и суммарная мощность механизмов  (гл. / вспом.)

Освидетельствование произведено инспектором Госфлотнадзора

"	"	20	г.

Место освидетельствования

(дать краткую характеристику и заключение о состоянии корпуса, устройств, обору-дования,снабжения,механизмов,электрооборудования и парусного вооружения яхты)

| Техническое состояние | Корпуса | Парусного вооружения | Механизмов | Электрообо-рудования | Яхты в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – по преды-дущему осмотру |  |  |  |  |  |
| – по насто-ящему осмотру |  |  |  |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ  РЕГИСТРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате произведенного освидетельствования яхта найдена в

техническом состоянии и при условии выполнения требований, указанных выше в пунктах				допускается / не допускается к плаванию

(указать район и условия плавания)

Срок  следующего  освидетельствования:

Присутствовали при освидетельствовании

Копию акта получил

(подпись)			(фамилия)

М. П.				РЕГИСТР

(подпись уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ  9 			(ГФН-47)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

СЛУЖБА   СЕРТИФИКАЦИИ

№

Наименование  инспекции					"	"

СЕРТИФИКАТ

НА  ЯХТУ

Изготовитель

Дата  закладки			"	"			г.

Дата  завершения			"	"			г.

Материал  корпуса

Название  яхты

Проект  яхты

1.  Настоящий сертификат удостоверяет, что вышеуказанная яхта построена и осна-щена по одобренным чертежам при периодическом надзоре эксперта-аудитора по сертификации.  Корпус, механизмы, системы и устройства яхты отвечают соответ-ствующим требованиям Госфлотнадзора  Украины.

2.  Изготовителем проводились / не проводились испытания яхты, её механизмов, сис-тем и устройств в объёме, регламентируемом Госфлотнадзором  Украины.  Результа-ты испытаний признаны удовлетворительными и заверены / не заверены экспертом-аудитором.

М. П.		Представитель службы сертификации

(подпись уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ  10 		(ГФН-48)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

СЛУЖБА   СЕРТИФИКАЦИИ

№

Наименование  инспекции					"	"

СЕРТИФИКАТ

НА  КОРПУС  ЯХТЫ

Изготовитель

Дата  закладки			"	"			г.

Дата  завершения			"	"			г.

Материал  корпуса

1.  Настоящий сертификат удостоверяет, что корпус яхты

построен по одобренным чертежам при периодическом надзоре эксперта-аудитора по сертификации.

2.  Изготовителем проводилось / не проводилось испытание на непроницаемость всех закрытий и изделий оборудования корпуса.  Результаты испытаний признаны удовле-творительными и заверены / не заверены экспертом-аудитором.

3.  Изготовителем проводилось / не проводилось испытание на плаву.  Результаты испытаний признаны удовлетворительными и заверены / не заверены экспертом-ау-дитором.

М. П.		Представитель службы сертификации

(подпись уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ  11 		(ГФН-49)

УКРАИНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИСТРА  И  БЕЗОПАСНОСТИ  СУДОХОДСТВА

СЛУЖБА   СЕРТИФИКАЦИИ

№

Наименование  инспекции					"	"

СЕРТИФИКАТ

Изготовитель

1.  Настоящим удостоверяется, что на основании приёмки и испытаний нижепере-численные изделия

соответствуют  требованиям

2.  Испытания проведены по образцу

(номер партии, номер изделия)

3.  Сертификат  выдан  на

(номер партии, номер изделия)

М. П.		Представитель службы сертификации

(подпись уполномоченного лица)

Выпущено  МКП  "МЕТЕОР"  по заказу

Госфлотнадзора  Украины

Компьютерная вёрстка и переплётное оформление:

Фирма  "ФОРКИС"

327029, г.Николаев, ул.Мореходная, 14

тел.   (0512)  34-30-84,  34-95-53,  34-61-84

факс  (0512)  34-30-84

(комп'ютерне сканування і редакція даного WORD-файла виконана  Парфенюком С.А.)